（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩

矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权评估报告

中宝信矿评报字[2012]第184号

北京中宝信资产评估有限公司

二○一二年十一月三十日

通讯地址：北京市朝阳区小关北里45号世纪兴源大厦6层

电话：（010）84898773             传真：（010）84898490

邮政编码：100029              E－mail：zbxcpv@126.com

（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩

矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权评估报告

摘    要

中宝信矿评报字[2012] 第184号

提示：以下内容摘自评估报告，欲了解项目的全面情况，请阅读本评估报告全文。

评估对象：（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权。

采矿权出让人：清远市国土资源局。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京中宝信资产评估有限公司。

评估目的：清远市国土资源局拟对“（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权”实施出让，根据国家现行法律法规相关规定，需对该采矿权价值进行评估，为清远市国土资源局处价款的“（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权” 提供价值参考意见。

评估基准日：2012年10月31日。

评估日期：2012年11月15日至2012年11月30日。

评估方法：收入权益法。

评估主要参数：评估区面积0.1643平方千米，截止储量核实基准日2012年4月1日矿区内保有资源储量53.90 万吨，评估基准日保有资源储量53.90 万吨，评估利用资源储量52.28 万吨，采矿回采率90 %，矿石贫化率5%；评估用可采储量42.35 万吨，生产规模5 万吨/年，矿山理论服务年限为8.92 年；产品方案：陶瓷用硅灰石原矿；产品销售价格（不含税）80.00 元/吨，采矿权权益系数4.2%，折现率8%。

评估结论：本评估机构在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权”评估价值为104.41 万元，大写人民币壹佰零肆万肆仟壹佰元整。

评估有关事项声明：本评估报告需向国土资源主管部门报送备案后使用，评估报告使用有效期自评估基准日起一年。

本评估报告包括若干项评估假设、特别事项说明及评估报告使用限制说明，谨请报告使用者认真阅读报告全文。

法定代表人：杨志亮

项目负责人：王常发

报告复核人：廖玉芝

北京中宝信资产评估有限公司

二〇一二年十一月三十日

（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩

矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权评估报告

目     录

第一部分：报告正文

1．评估机构	1

2．评估委托人	1

3．评估目的	1

4．评估对象和范围	1

5．评估基准日	2

6．评估依据	2

7．评估原则	3

8．矿产资源勘查和开发概况	4

9．评估实施过程	9

10．评估方法	9

11．评估参数的确定	10

12．评估假设	14

13．评估结论	14

14．评估基准日后事项说明	14

15．特别事项说明	15

16．评估报告使用限制	15

17．评估报告提交日期	16

18．评估人员	17

第二部分：报告附表

附表1（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权评估价值计算表……………………………………………………………………………18

附表2（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权评估可采储量估算表 ……………………………………...…………………………..………...…19

附表3（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权评估销售收入计算表…………………………………………………………..………….....……20

第三部分：报告附件

附件1　采矿权价款评估合同书……………………………………………….……1

附件2　评估机构企业法人营业执照……………………………..……………..….…8

附件3　评估机构及矿业权评估师执业资格证书…………………………..…..….…9

附件4  清国土资储备字［2012］18号《关于〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》…………………..15

附件5  粤资储评审字 [2012]163号《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉评审意见书》……………………………….…………..……...16

附件6广东煤炭地质二○一勘探队2012年4月编制的《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告》………………………….………….……..25

附件7  清国土资开备字[2012]28号《关于〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩大理岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》…………………………..………….…83

附件8 长春黄金设计院出具的《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》……………….…………..…………..84

附件9广州钜万勘查技术咨询有限公司2012年8月编制的《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿矿产资源开发利用方案》…………….………....91

第四部分：报告附图

附图1：广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿地形地质图

附图2：广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量估算平面图

（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩

矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权评估报告

中宝信矿评报字[2012]第184号

受清远市国土资源局委托，根据国家有关采矿权评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照《中国矿业权评估准则》（2008年8月）、《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）中的要求，对拟实施出让的“（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权” 进行了必要的尽职调查、收集资料和评定估算，并对该采矿权在2012年10月31日所表现的市场价值作出反映。

现将该采矿权评估情况及评估结论如下：

# 1．评估机构

机构名称：北京中宝信资产评估有限公司

通讯地址：北京市朝阳区小关北里45号世纪兴源大厦6层

法定代表人：杨志亮

企业法人营业执照号：110000004583214

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[1999]006号

# 2．评估委托人

清远市国土资源局。

# 3．评估目的

清远市国土资源局拟对"（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权"实施出让，根据国家现行法律法规相关规定，需对该采矿权价值进行评估，为清远市国土资源局处价款的"（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权" 提供价值参考意见。

# 4．评估对象和范围

4.1评估对象

（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权。

4.2评估范围

根据清远市国土资源局出具的《矿业权价款评估合同书》，该矿区面积0.1643平方千米，评估范围由4个拐点坐标圈定，具体拐点坐标如下：

| 拐点 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2769419.85 | 38367674.65 |
| 2 | 2769420.24 | 38368010.99 |
| 3 | 2768968.01 | 38367953.13 |
| 4 | 2768961.23 | 38367566.70 |

开采标高：+560米至+450米。

4.3储量估算范围

《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告》的储量估算范围在评估范围内。

该矿为拟挂牌出让的新设矿权，截止评估基准日，评估范围内未设置其它矿业权，未发现矿业权权属有争议。

# 5．评估基准日

依据《中国矿业权评估准则－确定评估基准日指导意见（CMVS30200-2008）》，本评估项目的评估基准日确定为2012年10月31日。一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准，评估值为评估基准日的有效价值。

选取2012年10月31日作为基准日，一是该时点距评估委托日未超过时限，二是考虑该日期距离评估日期较近，便于收集评估资料及进行评估测算。

# 6．评估依据

6.1 1996年8月29日修正后颁布的《中华人民共和国矿产资源法》；

6.2 国务院1994年第152号令发布的《中华人民共和国矿产资源法实施细则》；

6.3 国务院1998年第241号令发布的《矿产资源开采登记管理办法》；

6.4 国土资源部国土资[2000]309号文印发的《矿业权出让转让管理暂行规定》；

6.5国土资源部国土资发[2008]174号《矿业权评估管理办法（试行）》；

6.6国土资源部国土资发[2011]40号《国土资源部关于加强矿业权评估行业管理的通知》；

6.7《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》（DZ//T 0207-2002）；

6.8国土资源部公告2008年第6号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》；

6.9中国矿业权评估师协会公告2008年第5号发布的《中国矿业权评估准则》（2008年8月）；

6.10国土资源部公告2008年第7号《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》；

6.11中国矿业权评估师协会公告2008年第6号发布的《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》；

6.12《矿业权价款评估合同书》；

6.13清国土资储备字［2012］18号《关于〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》；

6.14粤资储评审字 [2012]163号《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉评审意见书》；

6.15广东煤炭地质二○一勘探队2012年4月编制的《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告》；

6.16清国土资开备字[2012]28号《关于〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩大理岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》；

6.17长春黄金设计院出具的《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》；

6.18广州钜万勘查技术咨询有限公司2012年8月编制的《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿矿产资源开发利用方案》；

6.19评估人员核实、收集和调查的相关资料。

# 7．评估原则

7.1 独立性原则、客观性原则和公正性原则；

7.2 遵守国家有关法规规定和财务制度的原则；

7.3 预期收益原则；

7.4 替代原则；

7.5 效用原则和贡献原则；

7.6 矿业权与矿产资源相互依存原则；

7.7 尊重地质规律及资源经济规律原则；

7.8 遵守矿产资源勘查开发规范原则。

# 8．矿产资源勘查和开发概况

8.1矿区位置、交通与自然经济简况

矿区（拟设）位于连州市北东约50°方向，直距约38千米处，行政上属连州市星子镇管辖。矿区有简易公路约5千米与国道G107衔接，沿着国道到连州市约50千米，交通方便。

矿区地处大东山向星子盆地过渡地带，属低山丘陵地区。南东仰望为雄伟的大东山脉，北西府视即星子盆地，地势总体呈北东高、南西低，所在区域海拔标高介于+581.53米~+432.10米，相对高差149.43米。地形坡度一般20~35°，局部大于40°或陡坎，地表植被发育。

区内地表水体不发育，仅有一些山前沟溪，属季节性沟溪，旱季流量小，雨季流量较大。区内地势较高，矿体位于当地侵蚀基准面之上。

矿区属亚热带气候，雨量充沛，温和湿润。历年最高气温为39.8℃，最低气温为-2.9℃，年平均气温为19.4℃，年平均降雨量为1500毫米。

多年蒸发量为1348.7~1486.6毫米，年最大蒸发量为1828.2毫米，年最小蒸发量为966.1毫米。

相对湿度：年平均相对湿度为78.9%。

风向及风速：冬、春吹北风及北偏西或偏东风，夏、秋吹南风及南偏东或偏西风，多年平均风速一般1.5m/s，最大风速13.3m/s。

区内劳动力资源丰富，经济作物主要以薯类、花生、甘蔗、水果、木材、种养业为主；矿产有多家非金属采矿场；工业仅有少量轻工加工业，工业较落后，经济基础薄弱。

8.2地质工作概况

矿区除进行过基础性区域地质工作以外，矿点地质工作程度较低。

从二十世纪五十年代末期起，该区域进行过1:20万区域地质、水文地质工作，其中主要成果有：

连县幅1∶20万区域地质图（广东省地质矿产局，1964年）。

连县幅1∶20万区域水文地质图（广东省地质矿产局，1981年）。

连县幅1∶20万区域重力测量（广东省地质矿产局，1995年）。

2012年3月，广东煤炭地质二○一勘探队在该区开展地质勘查工作，并于2012年4月提交了《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告》，广东省矿产资源储量评审中心组织专家进行了评审，并于2012年8月4日出具了粤资储评审字 [2012]163号《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉评审意见书》，截止2012年4月1日，评审通过的评估范围内硅灰石矿保有资源储量53.90万吨，其中332类45.8万吨、333类8.1万吨。清远市国土资源局以清国土资储备字［2012］18号予以备案。

8.3矿区地质概况

8.3.1地层

8.3.1.1第四系洪冲积层

主要分布于丘陵坡地及山坳，系风化坡残积而成，土性为粘性土、砂（砾）质粘性土，呈褐红、土黄、浅灰白等色，厚2~4米，平均约3米。分布于矿区北西侧外围及低洼处等，岩性为砂、砾、淤泥等。

8.3.1.2下三叠统大冶组

分布于矿区外围北西部。岩性为砂质泥岩、砂质钙质粉砂岩、砂岩等，岩层走向北北东，倾向90°~120°，倾角63°~72°。

8.3.1.3上二叠统龙潭组

分布于矿区大部，出露面积较大。岩性为大理岩化灰岩、硅质灰岩、条带状大理岩、粉砂岩等。岩层走向10°~25°，倾向南东东，倾角68°~73°。为该矿区硅灰石矿的含矿层位。

8.3.2构造

8.3.2.1褶皱

矿区内为一单斜构造，位于西江复向斜的东翼边缘。岩层走向10°~25°，倾向南东，倾角变化多在60°~75°范围。

8.3.2.2节理

矿区处于北北东向潭下－谷车断裂南东盘，矿区范围内无断裂破碎带。区内节理较发育，主要有如下二组：

（1）北西向：倾向120~125°，倾角为58~72°，节理面平整，延伸较长，为区内主要一组节理。

（2）北东东向：倾向北北西，倾角42~51°。

8.3.3岩浆岩

主要分布于拟设置矿区东向外围，属大东山岩体的组成部分。岩性为燕山一期粗中粒斑状黑云母花岗岩。浅肉红色，斑状结构，块状构造。斑晶为肉红色钾长石，基质中-粗中粒结构，主要矿物：钾长石，斜长石，石英及黑云母。

受燕山期花岗岩侵入作用影响，矿区范围内的地层发生了强烈的接触热变质作用，使外接触带的灰岩、白云岩中的矿物发生重结晶，形成大理岩化，砂页岩地层则形成角岩化。其影响可达接触带以外300~500米。因原岩成分不同，变质作用产物有异。其中：原岩为灰岩时一般形成中—粗晶大理岩，为白云岩时形成细晶白云石大理岩，为硅质灰岩、硅质岩时，则形成硅灰石岩。

该区陶瓷用硅灰石矿赋存层位为上二叠统龙潭组，矿体由该层位硅质灰岩、硅质岩等经接触热变质作用形成，严格受特定的岩性段(硅质灰岩)控制。

8.4矿产资源概况

8.4.1矿体特征

该矿区硅灰石矿体赋存层位为上二叠统龙潭组，属浅海相沉积—（接触）变质型矿床。矿区含两个矿体，即V1和V2分布于矿区内以矿区内的V型山谷为界，呈似层状产出。V1赋存于山谷之东侧山岭，走向北东向40°~45°，倾向南东东，倾角48°~65°，长度大于290米，厚约7~8米。 V2赋存于山谷之西侧山岭，走向北东向40°~45°，倾向北西，倾角50~70°，长度大于300米，厚约6~7米，矿体内部结构简单，无夹石层。矿体顶底板围岩为大理岩化灰岩、条带状大理岩。

硅灰石矿石颜色为白色、浅灰白色，局部淡绿色，具玻璃光泽，纤维状、放射状结构，块状构造。

8.4.2矿石质量特征

8.4.2.1矿石矿物成分及结构构造

该区陶瓷用硅灰石矿石颜色为白色、浅灰白色，局部淡绿色，具玻璃光泽，纤维状、放射状结构，块状构造。

主要矿物为硅灰石，其次为透辉石、方解石、石英、钙铝榴石等。

硅灰石：含量66%，呈针柱状集合体、局部见板状晶体。

透辉石：含量9%，呈半自形—它形微粒状，颗粒细小。

方解石：含量11%，呈半自形—它形微粒状，颗粒细小。

石英：含量7%左右，呈微细粒状，粒径小于0.02毫米。

钙铝榴石：含量5%左右，呈微细粒状，粒径小于0.02毫米。

副矿物及其它矿物：含量2%左右，主要有蛋白石、绿高岭石及铁、锰质物质等。

8.4.2.2矿石矿物成分

矿石的化学成分：CaO41.37％，SiO250.63％；Fe2O30.21％；Al2O31.88%；MgO2.41%；灼失量3.14%；白度为78.29。硅灰石含矿率63.58%。

8.4.3矿体围岩及夹石

该硅灰石矿床为岩性属浅海相沉积—（接触）变质型矿床。矿床围岩为大理岩化灰岩、硅质灰岩、条带状大理岩、粉砂岩等。矿体无夹层。

8.4.4矿体共（伴）生矿产

该矿床无共伴生矿产。

8.5矿区开采技术条件

8.5.1水文地质条件

矿区地表水系不发育，未发现含水构造，矿坑充水为大气降水补给的风化裂隙水，矿体位于当地侵蚀基准面以上，矿坑可通过平硐自然排水，水文地质条件简单。

8.5.2工程地质条件

矿体顶底板围岩为大理岩化灰岩、条带状大理岩，岩石较致密坚硬，无断裂破碎带，节理裂隙发育一般，胶结性较好，抗剪抗压性较强，其稳固性较好，工程特性良好。矿体产于上二叠统龙潭组地层中，呈层状、似层状产出，坑采时一般不需支护；但遇裂隙节理发育、岩石破碎地带，易发生坍塌冒顶等工程地质灾害，必须加强支护。矿体表土层覆盖厚度不大，一般为0~3米的第四系粘土或腐植层。矿床工程地质条件属简单类型。

8.5.3环境地质条件

根据《中国地震动参数区划图》（GB1836-2001）标示，该区处于地震基本烈度＜Ⅵ度区，区域地壳稳定。从整体上看，该场地现代地震活动多以微—弱震为主，具有频率低、烈度小、震源浅等特点。该区在区域上属于稳定地块，即属区域地壳稳定区。

矿石放射性检测样，IRa=0.191，Ir=0.146，比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3，根据中华人民共和国《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）判定，该硅灰石矿石可作为建筑主体材料或A类装修材料，其产销和使用范围不受限制。

矿体上覆浮土薄，表土剥离量小；开采过程中产生废水少，矿石中不含污染环境元素，对周围环境污染小。矿区远离村镇，无重要的建筑物，附近无国家保护的珍稀动植物，矿区及其周边均非国家或地方规划的保护区。区内植被茂盛，露采及矿山便道部位存在局部的水土流失现象。

总体上矿区开采环境地质条件简单。

8.6矿区开发现状

矿区（拟设）位于连州市北东约50°方向，直距约38千米处，行政上属连州市星子镇管辖。交通方便，地表植被发育，区内地表水体不发育，仅有一些山前沟溪。

区内劳动力资源丰富，经济作物主要以薯类、花生、甘蔗、水果、木材、种养业为主；矿产有多家非金属采矿场；工业仅有少量轻工加工业，工业较落后，经济基础薄弱。

# 9．评估实施过程

9.1  2012年11月15日，清远市国土资源局确定本公司对“（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权”进行评估，我公司接受委托，并组成评估专家小组，评估人员进行了尽职调查，矿区（拟设）交通方便，属低山丘陵地区，地表植被发育，区内劳动力资源丰富。目前正在办理相关的出让手续；

9.2  2012年11月16日~11月20日，了解待评估采矿权的情况，收集与该矿权有关的其他评估资料，明确评估目的、评估对象、评估基准日；

9.4　2012年11月21日~2012年11月28日，确定评估方案，选取评估参数，进行采矿权评估；

9.5  2012年11月29日，提出评估报告初稿并经公司内部三级复核；

9.6  2012年11月30日，向评估委托人提交评估报告。

# 10．评估方法

根据经评审备案的广东煤炭地质二○一勘探队2012年4月编制的《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告》及广州钜万勘查技术咨询有限公司2012年8月编制的广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿矿产资源开发利用方案》，可知该矿的储量规模和生产规模均为小型，成本等经济参数不详尽，不具备采用折现现金流量法等其它收益途径评估方法的条件，同时评估人员未能收集类似案例采用市场途径进行评估。根据中国矿业权评估师协会公告2008年第5号发布的《中国矿业权评估准则》（2008年8月）、中国矿业权评估师协会公告2008年第6号发布的《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，确定本次评估方法为收入权益法，其计算公式为：

P=t=1nSIt⋅11+it⋅K

式中：　P——采矿权评估价值；

SIt ——年销售收入；

K——采矿权权益系数；

i ——折现率；

t ——年序号（t=1,2,…n）；

n——评估计算年限。

# 11．评估参数的确定

11.1评估参数依据的资料

本次评估各项参数主要依据清国土资储备字［2012］18号《关于〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》、粤资储评审字 [2012]163号《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉评审意见书》、广东煤炭地质二○一勘探队2012年4月编制的《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告》（以下简称《普查报告》）、清国土资开备字[2012]28号《关于〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩大理岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》、长春黄金设计院出具的《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》、广州钜万勘查技术咨询有限公司2012年8月编制的《广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《开发利用方案》）及评估人员收集的其他资料。

11.2评估所依据资料评述

评估人员依据《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》（DZ//T 0207-2002）对《普查报告》进行了复核。认为《普查报告》大致查明控矿因素；大致查明了矿体形态、空间分布和矿体的连续性；大致查明了矿石矿物组合、化学成分、矿石质量；大致查明了矿区水文地质、工程地质、矿山环境地质等开采技术条件。资源储量估算采用平行断面法进行估算，参数确定正确，块段划分较为合理，估算结果基本可靠，计算结果准确，符合有关规范要求，储量分类符合《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）标准。评估人员认为《普查报告》中资源储量数据可靠，且经国土资源管理部门评审备案，可以作为此次采矿权评估的依据。

《开发利用方案》内容全面，基本符合《矿产资源开发利用方案编写内容要求》和《矿产资源开发利用方案审查大纲》的要求，矿山设计生产规模合理，开拓方案及采矿方法等符合设计规范。评估人员认为《开发利用方案》中数据可靠，基本可以作为此次采矿权评估的依据。

11.3技术参数的选取和计算

11.3.1储量核实基准日评估范围内矿山保有资源储量

根据清国土资储备字［2012］18号《关于〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》、粤资储评审字 [2012]163号《〈广东省连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿普查报告〉评审意见书》、《普查报告》，截止2012年4月1日，评审通过的评估范围内硅灰石矿保有资源储量53.90万吨，其中332类45.8万吨、333类8.1万吨。

11.3.2评估基准日评估范围内保有资源储量

该矿为新设采矿权，故截止评估基准日评估范围内的保有资源储量即为上述储量核实基准日评估范围内矿山保有资源储量。

11.3.3评估利用的资源储量

依据《中国矿业权评估准则》（2008年8月）及《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，，采矿权评估时，探明的或控制的内蕴经济资源量（(331)、(332)）对应于 (111b)、(122b)，全部参与评估计算（不做可信度系数调整）；推断的内蕴经济资源量（333）可参考（预）可行性研究、矿山设计或开发利用方案取值，根据《开发利用方案》，（333）的资源可信度系数为0.8，故本次评估（333）的资源可信度系数据此确定。则：

评估利用的资源储量=∑（各级别资源量×该级别资源量的可信度系数＋基础储量）

=8.10 ×0.8 +45.80

=52.28 （万吨）

因此，本次评估利用的资源储量为52.28 万吨。

11.3.4开采方式

参考《开发利用方案》，矿山采用地下开采方式，坑内汽车运输，浅孔留矿法。

11.3.5产品方案

参考《开发利用方案》，矿山主要产品为硅灰石原矿，本次评估产品方案为硅灰石原矿。

11.3.6开采技术指标

参考《开发利用方案》，采矿回采率90%，矿石贫化率为5%，本次评估采矿回采率90%，矿石贫化率为5%。

11.3.7评估用可采储量

根据《中国矿业权评估准则》（2008年8月）及《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，评估用可采储量是指评估利用的资源储量扣除各种损失后可采出的储量。

参考《开发利用方案》，设计损失矿石量约为设计利用矿产资源量矿石量的10％，则本次评估设计损失量为5.23 万吨（52.28 ×10％）。

评估用可采储量＝（评估利用的资源储量－设计损失量)×采矿回采率

＝（52.28 －5.23 ）×90%

＝42.35 （万吨）

评估用可采储量的计算详见附表2。

11.3.8 矿山生产规模

依据《中国矿业权评估准则—矿业权价款评估应用指南》（CMVS 20100-2008），对于拟建、在建和改扩建项目的采矿权评估，应依据审批或评审的矿产资源开发利用方案或者管理部门核准生产能力文件等确定生产能力。依据经过评审的《开发利用方案》，该矿山生产规模为5万吨/年，本次评估确定矿山生产规模为5万吨/年。

11.3.9 矿山服务年限的确定

矿山服务年限计算公式为：

T＝Q/［A(1-ρ)］

式中：T－ 矿山服务年限

Q－ 评估用可采储量

A－ 矿山生产规模

ρ－矿石贫化率

故矿山服务年限T＝42.35 /［5(1-5%)］＝8.92 （年）。即自2012年11月至2021年10月。

11.4经济参数的选取和计算

11.4.1产品销售价格

根据《中国矿业权评估准则》（2008年8月）及《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，矿业权评估中，产品销售价格应根据产品类型、产品质量和销售条件，一般采用当地价格口径确定；可以评估基准日前三个年度的价格平均值或回归分析后确定评估用的产品价格，对矿山服务年限短的小型矿山，可采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。

参照《开发利用方案》，硅灰石原矿销售价格为45元/吨。经过调查了解，该地区硅灰石原矿不含税平均销售价格在80.00 元/吨左右，评估人员认为该价格基本可以反映当地硅灰石原矿的市场行情，故本次评估硅灰石原矿的不含税销售价格为80.00 元/吨。

11.4.2产品销售收入

假设该矿生产期内各年的产量全部销售。则正常年份矿山的销售收入为：

年销售收入＝产品价格（不含税）年产量

＝80.00 5

＝400.00 （万元）

销售收入计算详见附表3。

11.5采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008），建筑材料矿产采矿权权益系数的取值范围为3.4~4.5%，考虑到该区地质构造较简单、开采方式为地下开采、水文地质条件简单、工程地质条件简单、其他开采技术条件简单，综合以上条件并结合矿山实际情况，本项目采矿权权益系数取4.2%。

11.6折现率

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)中折现率按国土资源部的相关规定直接选取。

国土资源部公告2006年第18号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》，折现率取值范围为8~10%。对矿业权出让评估和国家出资勘查形成矿产地且矿业权价款未处置的矿业权转让评估，勘探以上及采矿权评估折现率取8%；地质勘查程度为详查及以下的探矿权评估折现率取9%。根据国土资源部公告2008年第6号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》，矿业权评估准则尚未规定的，矿业权价款评估仍应遵循《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》和《矿业权评估指南》（2004年修订版）。本项目为采矿权价款评估，因此，本评估项目折现率取8%。

11.7计算结果

将前述各参数代入收入权益法公式进行计算，得出该采矿权评估价值为104.41 万元，计算结果详见附表1。

# 12．评估假设

12.1 本项目拟定的未来正常生产年份矿山生产方式，生产规模，产品结构保持不变，且持续经营；

12.2 国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化；

12.3 以《开发利用方案》中拟定的采矿技术水平为基准；

12.4 市场供需水平符合本评估预期。

12.5 物价水平基本保持不变，产品销售价格符合本评估预期。

# 13．评估结论

本评估机构在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和参数，经过认真估算，确定“（广东省）连州市星子镇文珍洞石磊墩矿区陶瓷用硅灰石矿采矿权”评估价值为104.41 万元，大写人民币壹佰零肆万肆仟壹佰元整。

# 14．评估基准日后事项说明

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台巨大变化等。本次评估在评估基准日后出具评估报告日期之前未发生委估采矿权价值的重大事项。在评估报告出具日期之后和本评估报告有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估报告。评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

# 15．特别事项说明

15.1本评估报告是以特定的评估目的为前提，根据国家的法律、法规管理规定和有关技术经济资料，并在特定的假设条件下确定的采矿权价值。评估中没有考虑将采矿权用于其他目的可能对采矿权价值所带来的影响，也未考虑其他不可抗力可能对其造成的影响。如果上述前提条件发生变化，本评估报告将随之发生变化而失去效力。

15.2本评估报告是在独立、客观、公正的原则下作出的，本公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及相关矿权人之间无任何利害关系。

15.3评估委托人对所提供的有关文件材料其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

15.4本评估报告书含有附表、附件，附表、附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

15.5对存在的可能影响评估结论的瑕疵事项，在评估委托人及采矿权人未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。

15.6本评估报告经本公司法定代表人、注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

15.7此次评估矿产品销售价格是按评估人员尽职调查了解的市场价格并结合《开发利用方案》为基础而分析确定的，依据《矿业权评估评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008），不论采用何种方式确定的矿产品市场价格，其结果均视为对未来矿产品市场价格的判断结果。

# 16．评估报告使用限制

16.1本评估报告需向国土资源主管部门报送备案后使用，评估报告使用有效期自评估基准日起一年。

16.2本评估报告只能服务于评估报告中载明的评估目的。

16.3本评估报告仅供评估委托人了解评估的有关事宜并报送评估管理机关或其授权的单位审查评估报告和检查评估工作之用。正确理解并合理使用评估报告是评估委托人和相关当事方的责任。

16.4本评估报告的所有权归评估委托人所有。

16.5除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本项目注册矿业权评估师及本评估机构同意，评估报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，也不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

16.6本评估报告书的复印件不具有任何法律效力。

# 17．评估报告提交日期

评估报告提交日期为2012年11月30日。

# 18．评估人员

法定代表人：杨志亮

项目负责人：王常发

报告复核人：廖玉芝

工作人员：　史伟莉

北京中宝信资产评估有限公司

二〇一二年十一月三十日