DDCP[2014] №.001

广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区

陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权评估报告书

吉大地采评报字[2014]第001号

吉林大地矿业评估咨询有限责任公司

地址：长春市大兴路9号              电话：0431-88526562

邮编：130061                        传真：0431-88526562

目    录

评估报告书摘要

评估报告书正文

1、评估机构	1

2、评估委托方	1

3、评估目的	1

4、评估对象及范围	2

5、评估基准日	3

6、评估原则	3

7、评估依据	3

8、评估过程	5

9、采矿权概况	6

10、评估方法	12

11、技术参数的选取与计算	13

12、销售收入计算	17

13、采矿权权益系数	17

14、折现率	18

15、评估结果及其有效期	18

16、评估有关问题的说明	18

17、评估报告提出日期	21

18、评估责任人员	21

19、评估工作人员	21

评估报告书附表

1、广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权评估价值计算表

2、广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权评估储量计算表

3、广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权评估销售收入计算表

目    录

评估报告书附件

1、2013年12月25日广东省清远市国土资源局《矿业权价款评估合同书》；

2、广东省有色金属地质局九四0队2013年8月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告》；

3、清远市国土资源局2013年11月14日《关于<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>矿产资源储量评审备案证明》》(清国土资储备字[2013]27号)；

4、广东省矿产资源储量评审中心2013年11月4日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审结果备案的函》(粤储审[2013]204号)及《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审意见书》；

5、广东省地质物探工程勘察院2013年11月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案》；

6、清远市国土资源局2013年11月28日《关于<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案>备案证明》(清国土资开备字[2013]27号)；

7、江门市矿产勘察开发公司2013年11月14日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》；

8、清远市国土资源局关于抓紧实施采矿权设置方案的通知(清国土资 [2013]102号)；

9、矿业权评估机构《承诺书》及评估人员自述材料；

10、吉林大地矿业评估咨询有限责任公司营业执照(副本)及资格证书复印件；

11、本项目签字注册矿业权评估师资格证书复印件。

吉林大地矿业评估咨询有限责任公司

广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区

陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权评估报告书

吉大地采评报字[2014]第001号

吉林大地矿业评估咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，对清远市国土资源局拟出让的“广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权”进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的“广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权”进行了实地查勘、市场调查与询证，对委托评估“广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权”在2013年12月31日所表现的价值作出了公允反映。现谨将采矿权评估情况及评估结果报告如下：

## 1、评估机构

评估机构名称：吉林大地矿业评估咨询有限责任公司

注册地址：吉林省长春市大兴路9号

法定代表人：乔鸿雁

企业法人营业执照注册号：220000000118691

探矿权采矿权资格证书编号：矿权评资[2002]030号

吉林大地矿业评估咨询有限责任公司成立于2002年，为有限责任公司形式的中介咨询服务机构。经营范围包括：探矿权和采矿权评估咨询。

## 2、评估委托方

本次评估委托方为清远市国土资源局。

## 3、评估目的

清远市国土资源局拟公开出让“广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权”，本项目评估即为实现上述目的而为“广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权”提供公平、合理的价值参考意见。

## 4、评估对象及范围

本项目评估对象为: “广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权”。 根据《矿业权价款评估合同书》及广东省有色金属地质局九四0队2013年8月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告》、广东省矿产资源储量评审中心2013年11月4日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审结果备案的函》(粤储审[2013]204号)及《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审意见书》，确定的广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权矿区范围拐点坐标如下：

拟设采矿权范围拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 西安80坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| A | 2620893.136 | 38456366.638 |
| B | 2620899.291 | 38456687.322 |
| C | 2620715.266 | 38456665.869 |
| D | 2620720.613 | 38456355.946 |

矿区面积0.056km2，开采深度由+450m至+380m。

本次评估范围即为上述矿区范围。截止评估基准日，上述范围未设置其他矿业权，无矿业权权属争议。

采矿权历史沿革：广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权属新设采矿权。

探矿权评估史：本次评估属首次出让，矿业权价款未进行处置。

## 5、评估基准日

本项目评估基准日是2013年12月31日。一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准，评估值为评估基准日的时点有效价值。

选取2013年12月31日作为评估基准日，是考虑该日期为月末时点且距离评估日期较近，便于企业准备评估资料及矿业权评估机构进行评估测算。

## 6、评估原则

(1) 遵循独立、客观、公正和科学性、可行性的原则；

(2) 遵循产权主体变动的原则；

(3) 遵循持续经营原则、公开市场原则和谨慎性原则；

(4) 遵循贡献性、替代性、预期性原则；

(5) 遵循矿产资源开发利用最有效利用的原则；

(6) 遵守地质规律和资源经济规律、遵守地质勘查规范的原则；

(7) 遵循采矿权价值与矿产资源相依原则；

(8) 遵循供求、变动、竞争、协调和均衡原则。

## 7、评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

7.1法规依据

(1) 1996年8月29日修正后颁布的《中华人民共和国矿产资源法》；

(2) 国务院1998年第241号令发布的《矿产资源开采登记管理办法》；

(3) 国务院1998年第242号令发布的《探矿权采矿权转让管理办法》；

(4) 国土资源部国土资[2000]309号文印发的《矿业权出让转让管理暂行规定》；

(5) 国土资源部国土资发〔2008〕174号文印发的《矿业权评估管理办法(试行)》；

(6) 国土资源部国土资发〔2008〕182号文印发的《国土资源部关于规范矿业权评估报告备案有关事项的通知》；

(7) 国土资源部公告2008年第6号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》；

(8) 国土资源部公告2008年第7号《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》；

(9) 中国矿业权评估师协会公告2008年第5号发布的《矿业权评估技术基本准则(CMVS00001-2008)》、《矿业权评估程序规范(CMVS11000-2008)》、《矿业权评估业务约定书规范(CMVS11100-2008)》、《矿业权评估报告编制规范(CMVS11400-2008)》、《收益途径评估方法规范(CMVS12100-2008)》、《矿业权价款评估应用指南(CMVS20100 -2008)》、《确定评估基准日指导意见(CMVS30200-2008)》；

(10) 中国矿业权评估师协会公告2008年第6号发布的《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》；

(11) 国家质量技术监督局发布的《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)；

(12) 中国矿业权评估师协会2007年第1号公告发布的《中国矿业权评估师协会矿业权评估准则——指导意见CMV13051-2007固体矿产资源储量类型的确定》；

(13) 国家质量监督检验检疫总局发布的《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2002)。

7.2行为、产权和取价依据等

(1) 2013年12月25日广东省清远市国土资源局《矿业权价款评估合同书》；

(2) 广东省有色金属地质局九四0队2013年8月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告》；

(3) 清远市国土资源局2013年11月14日《关于<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>矿产资源储量评审备案证明》》(清国土资储备字[2013]27号)；

(4) 广东省矿产资源储量评审中心2013年11月4日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审结果备案的函》(粤储审[2013]204号)及《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审意见书》；

(5) 广东省地质物探工程勘察院2013年11月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案》；

(6) 清远市国土资源局2013年11月28日《关于<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案>备案证明》(清国土资开备字[2013]27号)；

(7) 江门市矿产勘察开发公司2013年11月14日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》；

(8) 其他。

8、评估过程

根据国家现行有关评估的政策和法规规定，按照委托方人的要求，我公司组织评估人员，对广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权实施了如下评估程序：

(1) 接受委托阶段：2013年12月23日经清远市国土资源局以公开方式选择我公司为承担本项目评估机构。2013年12月24日～12月25日，项目接洽，与委托方明确此次评估的目的、对象、范围，确定评估基准日，签订委托书，拟定评估计划(评估方案和方法等)。

(2) 尽职调查阶段：根据评估的有关原则和规定，于2013年12月26日～12月27日对纳入评估范围内的采矿权进行了现场查勘和产权鉴定，查阅有关材料，征询、了解、核实矿床地质勘查、矿山建设、生产经营等基本情况，对矿区范围内有无矿业权纠纷进行了核实。

(3) 评定估算阶段：2013年12月28日～2014年1月5日，依据收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算，具体步骤如下：根据所收集的资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查有关矿产开发及销售市场，按照既定的评估程序和方法，对委托评估的采矿权价值进行评定估算, 完成评估报告初稿，复核评估结果，并对评估结果进行修改和完善。

(4) 提交报告阶段：2014年1月6日～1月8日，根据评估工作情况，起草评估报告，出具评估报告，并向评估委托人提交评估报告。

## 9、采矿权概况

9.1 位置、交通及自然地理概况

矿区位于佛冈县城163°方向，直距约25km。矿区中心点地理坐标：东经113°34′25″，北纬23°41′17″，矿区行政区划隶属佛冈县汤塘镇管辖，有简易公路及县道约9km与汤塘-良口公路(省道)衔接，交通尚属方便。

矿区地处北回归线以南，属亚热带季风气候区，雨量充沛、温和湿润。根据气象资料，年平均气温21.5℃，七月平均气温28.8℃，极端最高温度38.1℃，1月平均气温12.5℃，极端最低温度1.1℃。年降雨量1900~2200mm，平均2022mm，4~9月为丰水期，11月至次年2月为枯水期；年蒸发度平均1650mm，相对湿度潮湿系数1.22，属湿度充足带。

矿区属丘陵地带，海拔标高介于365.31m~480m之间，相对高差114.69m，地势为北低南高，地表无河流，仅有一些小冲沟，水系不发育，植被较发育。主要农作物有水稻、薯类、花生等。区内矿产多为小型矿床，以非金属矿产为主，主要为高岭土、建筑用花岗岩、石英砂等。

9.2 地质工作概况

(1) 1959年由广东省地质局762地质队进行1：20万区域地质测量，1968年再由省地质局综合研究大队进行修测；

(2) 1979~1980年期间广东省地质局水文地质工程地质一大队进行了包括普查区在内的1：20万从化幅水文地质普查，并于1980年12月出版了1：20万从化幅综合水文地质图及报告书；

(3) 广东省有色金属地质局九四0队2013年8月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告》。

9.3 工作区地质

矿区在区域地质构造上处于佛冈纬向构造的南部，区内岩浆活动强烈，燕山三期(γ52(3))佛冈岩体在区内呈岩基状大面积出露，岩性为粗粒斑状黑云母花岗岩，过渡相为中粒斑状黑云母花岗岩，岩体内部见晚期的细、中粒钾长花岗岩(γ53(1))呈北东向岩株产出，它们构成同源岩浆演化成的复式花岗岩体。沿佛冈岩体周边分布有泥盆系、石炭系、侏罗系、下第三系及第四系地层。

区域地质构造以东西向及北东向为主，在花岗岩分布区及其边缘，以断裂为主，受东西向佛冈-丰良深断裂带的影响较大。

9.3.1地层

矿区内只见出露第四系(Q)地层，主要为坡残积层，分布于山脊、山麓中，由黄褐色、浅红色砂质粘性土及花岗岩碎石等组成，一般厚度0.2-1.5m。

9.3.2构造

根据矿区揭露情况观察，未发现有破碎带、断裂面，说明矿区构造不明显，但节理较发育，主要有一组倾向130-140°，倾角75°，密度2条/米。

9.3.3岩浆岩

本区岩浆岩主要为燕山三期(γ52(3))粗粒斑状黑云母花岗岩和燕山四期(γ53(1))中细粒钾长花岗岩，它们构成同源岩浆演化成的复式花岗岩体，现分述如下：

(1) 燕山三期(γ52(3)))粗粒斑状黑云母花岗岩，属佛冈岩体呈岩基状，岩性呈灰白~肉红色，主要矿物成分为石英、钾长石、斜长石，次为黑云母，具似斑状花岗结构，块状构造，斑晶主要为钾长石，约5~15%。

(2) 燕山四期(γ53(1))中细粒钾长花岗岩：在区内呈岩株状，呈浅红色，风化后灰白色，主要矿物成分钾长石、为石英、斜长石，暗色矿物绢云母为黑云母的蚀变产物，岩石具细-中粒花岗结构，块状构造。矿体为钾长花岗岩，呈脉状产于粗粒黑云母花岗岩中，与围岩呈相变接触关系。

9.4 矿床特征

根据采坑及探槽揭露，本区发现有一个钾长花岗岩矿体，矿体上覆0.2-1.5m左右的残坡积层，但多已被揭露。可见矿体均呈微风化。矿体呈长条状，呈东西向展布，倾向180°，倾角80-85°，矿体长度318米，厚35—40米。

矿体围岩为燕山三期粗粒斑状黑云母花岗岩，风化程度较低，多为微风化。矿体绢云母化蚀变较强，矿体与围岩肉眼容易识别。

9.5矿石矿物组合

矿石为钾长花岗岩，呈浅红色，细粒花岗结构，块状构造。矿物成分主要为钾长石占40-45%、石英占26-28%、斜长石占16-18%、绢云母13-14%，少量褐铁矿等组成，白度31.6-38.10%。

钾长石呈半自形，板柱状，粒径0.3-4.5mm，具卡氏双晶，表面有绢云母化、硅化蚀变。

石英呈他形晶粒状，粒径0.02-3.5mm，粒径变化较大。石英有二期成因，第一期颗粒粗大，表面有裂纹，裂纹中充填有后期石英、绢云母等矿物，第二期颗粒较小，主要分布在石英、长石等矿物的表面和裂隙中，是硅化产物。

斜长石呈浅褐色，自形-半自形柱状，粒径0.2-3.5mm，聚片双晶发育，为更-中长石，表面绢云母化蚀变较强。

绢云母呈无色，麟片状，粒径＜0.005mm,呈集合体产出，一组极完全解理，分布在斜长石和钾长石的表面及解理中，主要是长石和黑云母的蚀变产物。

9.6矿石质量

9.6.1矿石类型

构成矿体的矿石钾长花岗岩。类型单一，呈浅红色，矿石结构致密。取样品测试结果，矿石中镭比活度151.0Bq/kg、钍比活度63.8Bq/kg、钾比活度为859.3Bq/kg，外照射指数IRa=0.8、内照射指数Ir=0.9。根据国家标准《建筑材料放射性核素限量》(GB6566—2001)判定，可作为建筑主体材料、A级装修材料，其产销和使用不受限制。矿石体重，依本次所取7个样品测试结果分别为2.42-2.60 t/m3，，平均为2.52 t/m3。

9.6.2化学成分

在开采面采集了30件样品作化学基本分析，样品布设垂直矿体走向，样品长度即为矿体出露宽度，用刻槽法进行采样。试验结果见下表。

矿石化学样分析结果

| 剖面 编号 | 样品 编号 | 样品分析项目及结果(10-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AL2O3 | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | K2O | Na2O |
| 1线 | WT-1 | 13.53 | 0.24 | 0.01 | 76.09 | 4.49 | 3.57 |
|  | -2 | 13.62 | 0.41 | 0.05 |  |  |  |
|  | -3 | 12.98 | 0.31 | 0.04 |  |  |  |
|  | -4 | 13.33 | 0.32 | 0.03 |  |  |  |
|  | -5 | 13.22 | 0.43 | 0.07 |  |  |  |
|  | -6 | 13.12 | 0.23 | 0.05 | 75.19 | 4.56 | 3.83 |
|  | -7 | 14.39 | 0.28 | 0.08 |  |  |  |
|  | -8 | 13.18 | 0.24 | 0.02 |  |  |  |
|  | -9 | 13.15 | 0.32 | 0.05 |  |  |  |
|  | -10 | 12.61 | 0.19 | 0.03 |  |  |  |
| 2线 | -11 | 14.20 | 0.27 | 0.05 | 76.19 | 4.40 | 4.14 |
|  | -12 | 13.91 | 0.39 | 0.03 |  |  |  |
|  | -13 | 13.13 | 0.37 | 0.07 |  |  |  |
|  | -14 | 12.88 | 0.31 | 0.04 |  |  |  |
|  | -15 | 13.88 | 0.24 | 0.05 |  |  |  |
|  | WT-16 | 13.11 | 0.28 | 0.09 | 76.35 | 4.35 | 3.91 |
|  | -17 | 13.61 | 0.62 | 0.10 |  |  |  |
|  | -18 | 12.99 | 0.45 | 0.09 |  |  |  |
|  | -19 | 12.84 | 0.31 | 0.06 |  |  |  |
|  | -20 | 13.04 | 0.42 | 0.12 |  |  |  |
| 3线 | -21 | 13.28 | 0.46 | 0.06 | 74.64 | 4.74 | 3.78 |
|  | -22 | 12.36 | 0.30 | 0.12 |  |  |  |
|  | -23 | 12.90 | 0.24 | 0.05 |  |  |  |
|  | -24 | 13.11 | 0.33 | 0.08 |  |  |  |
|  | -25 | 13.22 | 0.40 | 0.09 |  |  |  |
|  | -26 | 12.71 | 0.31 | 0.10 | 74.92 | 4.74 | 3.93 |
|  | -27 | 14.19 | 0.39 | 0.05 |  |  |  |
|  | -28 | 13.00 | 0.34 | 0.06 |  |  |  |
|  | -29 | 13.43 | 0.45 | 0.10 |  |  |  |
|  | -30 | 13.68 | 0.40 | 0.09 |  |  |  |
|  | 平均 | 13.29 | 0.34 | 0.06 | 75.56 | 4.55 | 3.86 |

从化学分析结果看，本区矿石中， Al2O3含量12.36-14.39%，平均含量13.29%；Fe2O3含量0.19-0.62%，平均0.34%;TiO2含量0.01-0.12%，平均0.06%；Fe2O3+TiO2平均含量0.4%；SiO2含量74.64-76.35%，平均75.56%；K2O 含量4.35-4.74%，平均4.55%；Na2O 含量3.57-4.74%，平均3.86%；质量稍低于最低工业指标要求，但经过制陶厂家试验表明本区瓷矿石烧成温度属低温型，性能一般，经过与Al2O3较高的矿石配矿后，能满足制陶工艺要求，同意大量收购。因此，本区矿石可作为“日用及建筑卫生陶瓷”的高岭土配料。

综上所述，该矿区矿石质量符合陶瓷原料标准，可作为日用及建筑卫生陶瓷的中高级陶瓷原料。

9.7矿石加工技术性能

根据邻近矿区矿石加工情况进行类比，邻近矿山矿石一般都销售给瓷石加工场进行配矿，加工场将不同矿区、不同质量的矿石进行简单混合配矿后再破碎至60目左右，最终达到AL2O3﹥14%，才出售给陶瓷厂。

邻近矿山还对砂质高岭土进行了矿石淘洗试验，选矿工艺流程如下：

技术指标：

①采用分级设备(螺旋分级机)除砂，将粒度较大(﹥1mm)的石英进行粗选；

②采用卧螺离心分级，使产品粒度达到﹤0.002mm占90%以上，分级率90%以上；

③采用高压进浆，压力达到2.0-2.5Mpa，确保产品水分低于35%，保证产品质量，既节约耗能，也保护工业环境；

④产品质量：淘洗率18.5%。

通过淘洗试验，高岭土矿淘洗率达到了18.5%，满足《高岭土、膨胀土、耐火粘土矿产地质勘查规范》(DZ/T0206-2002)规定淘洗率需大于15%的要求，说明本区陶瓷用钾长花岗岩矿的加工技术性能良好。

9.8开采技术条件

9.8.1水文地质条件

矿区属丘陵地带，海拔标高介于365.31m~480m之间，相对高差最大114.69m，地形坡度较缓，局部较陡。地势为西低东高，地表无河流，仅有一些小冲沟，水系不发育。植被较发育。但矿区地处亚热带海洋性气候区，雨量充沛，年均降雨量达2022mm，受季节性影响较大，雨季在山坡上方可形成瞬时大流量地表水。矿区地下水主要为花岗岩裂隙水，花岗岩矿体中裂隙不甚发育，裂面较为紧闭，不利于地表水的渗入补给，其富水性差。从矿区及其附近的地质调查中未发现涌水点，但从目前开采工作面情况所见，矿坑涌水只有在雨后有少量分散的裂隙渗水，其涌水量较小，其水源仅为大气降水，雨停后一天便消失，不会造成水患情况。当矿体分布于当地最低侵蚀基准面之下时，开采过程中需及时抽干地下积水。

综上所述本区水文地质条件属简单类型。

9.8.2工程地质条件

矿体位于山麓，开采标高为+427+380m，矿体呈长条状，长约 318m，厚约35-40m。第四系松散层较薄，一般0.2~1.5m，矿体形态简单，埋藏较浅，适宜露天开采，矿石呈微风化，可采用分段爆破崩落法，开采技术成熟，工程地质条件简单。但岩石节理较发育，开采时注意边坡的稳定性，并采取必要的安全保护措施。

9.8.3环境地质条件

区域地震活动较弱，地震烈度为6。放射性检测结果矿石中外照射指数IRa=0.8、内照射指数Ir=0.9。根据国家标准《建筑材料放射性核素限量》(GB6566—2001)判定，可作为建筑主体材料、A级装修材料，其产销和使用不受限制。该石场远离民宅密集区、工厂区及主要交通路段，采矿活动对自然环境影响较小。采矿中排放的废水量不大，对自然环境影响较小，开采环境地质条件尚好，但采矿需剥离的覆盖物量较大，应合理堆放，并防止水土流失造成水库泥砂淤积；采矿中无废气排放，排放的废渣量不大，但会产生一定的粉尘，开采时宜采取湿式作业。

环境地质条件复杂程度为简单。

9.8.4矿山开发利用现状

该矿属新设立采矿权，本矿区范围内未见开采迹象。

## 10、评估方法

委托评估的采矿权其保有资源储量较小、服务年限较短，采用折现现金流量法等其他收益途径评估方法评估可能存在评估结果失真问题。此外，委托评估的采矿权其生产企业为小型生产矿山，生产初级化，生产技术指标不完整，采用折现现金流量法、剩余利润法等评估资料所需资料不齐备；且缺乏类似可比参照物(可类比采矿权)，采用可比销售法的条件也不具备。根据本次评估目的和采矿权的具体特点，委托评估采矿权的企业产量相对稳定，销售正常，具有一定的获利能力，持续经营状况较好，达到采用收入权益法评估的要求。根据国土资源部公告2008年第6号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》、《矿业权评估技术基本准则(CMVS00001-2008)》、《收益途径评估方法规范(CMVS12100-2008)》以及《矿业权价款评估应用指南(CMVS20100-2008)》(以下简称《价款评估应用指南》)，本次评估采用收入权益法。计算公式为：

P=t=1nSIt⋅11+it⋅K

式中：P——矿业权评估价值；

SIt ——年销售收入；

K——采矿权权益系数；

i ——折现率；

t ——年序号(t=1,2,…n)；

n——评估计算年限。

## 11、技术参数的选取与计算

评估参数的取值主要参考广东省有色金属地质局九四0队2013年8月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告》、清远市国土资源局2013年11月14日《关于<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>矿产资源储量评审备案证明》》(清国土资储备字[2013]27号)、广东省矿产资源储量评审中心2013年11月4日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审结果备案的函》(粤储审[2013]204号)及《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审意见书》、广东省地质物探工程勘察院2013年11月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案》、清远市国土资源局2013年11月28日《关于<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案>备案证明》(清国土资开备字[2013]27号)、江门市矿产勘察开发公司2013年11月14日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》以及评估人员掌握的其他资料确定。

11.1评估所依据资料评述

11.1.1储量评估资料

评估人员参照《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T13908-2002及《《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》(DZ/T0206-2002)对广东省有色金属地质局九四0队2013年8月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告》进行了对比分析，认为报告编制符合相关规范要求。整个矿区工程控制程度较好，通过工作，大致查明了矿区的地层、构造、岩浆岩等基础地质特征，大致查明了矿体分布、形态、规模、产状及矿石质量，了解了矿石开采技术条件等，为矿石的开采利用提供了依据，探求的资源量块段划分合理，核定计算准确；且报告经评审通过，并予以备案，评估认为地质工作对矿体研究程度已达到评估方法的要求，可作为评估依据。

11.1.2开发利用方案

广东省地质物探工程勘察院依据《金属非金属矿山安全规程(GB16423—2006)》、《采矿设计手册》、《爆破安全规程(GB6722—2003)》及有关技术规程、规范及规定编制的《开发利用方案》，是根据矿体赋存具体特点及开采技术条件，以当地行业平均生产力水平为基本尺度以及当前经济技术条件下合理有效利用资源为原则编制的，报告编制方法合理、内容基本完整。《开发利用方案》可作为本次评估技术指标选取的依据。

11.2主要指标及参数的选取和计算

11.2.1 保有资源储量

根据广东省有色金属地质局九四0队2013年8月《广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告》、清远市国土资源局2013年11月14日《关于<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>矿产资源储量评审备案证明》》(清国土资储备字[2013]27号)、广东省矿产资源储量评审中心2013年11月4日《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审结果备案的函》(粤储审[2013]204号)及《<广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿普查报告>评审意见书》，广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权截止储量评审基准日2013年6月1日止，累计查明控制的内蕴经济资源量合计(332)98.91万吨。(见附件3、4、5)

11.2.2 评估利用的基础储量

根据《中国矿业权评估准则》、《收益途径评估方法规范(CMVS12100-2008)》，采矿权评估计算评估利用的资源储量时，对参与评估计算的保有资源储量应结合可行性研究或矿山设计进行项目经济合理性分析后分类处理：

(1) 经济基础储量，属技术经济可行的，全部参与评估计算；

(2) 内蕴经济资源量，属技术经济可行的，包括已通过(预)可行性研究、矿山设计或矿产资源开发利用方案编制并审查通过、基建和生产矿山，以及经分析对比，有理由认为是经济合理的项目，分类处理如下：

a、探明的或控制的内蕴经济资源量((331)、(332))对应于 (111b)、(122b)，全部参与评估计算(不做可信度系数调整)。

b、推断的内蕴经济资源量(333)可参考 (预)可行性研究、矿山设计或矿产资源开发利用方案取值。

(3) 地质储量报告、储量核实报告采用以往资源储量套改等原因出现的边际经济基础储量和次边际经济资源量原则上不参与评估计算。但设计或实际利用的，或虽未设计或实际利用，但评估时进行经济分析认为属经济可利用的，应视为(111b)、(122b)全部参与计算。具体计算如下：

依据《中国矿业权评估准则》和《开发利用方案》，本矿控制的内蕴经济资源量(332)全部参与评估计算参与设计利用，则评估基准日评估利用的资源储量为：

评估利用的资源储量=Σ(基础储量+各级别资源量×该级别资源储量的可信度系数)

=98.91(万吨)。详见附表2。

11.3 采矿方案

根据矿体的形态、产状，所处的地形地貌环境条件,本设计方案采用露天台阶开采方式进行开采。汽车运输的工艺流程进行采矿作业。

11.4 产品方案

广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿产品方案为原矿，本次评估采用的产品方案为原矿。

11.5 开采技术指标

根据《开发利用方案》，设计损失量为0，采矿损失率为5%，采矿回采率为95%。

11.6 可采储量

根据《中国矿业权评估准则》，本次评估利用的可采储量按照以下公式计算：

评估利用的可采储量＝评估利用资源储量－设计损失量－采矿损失量

采矿损失量 =(评估利用资源储量－设计损失量)×(1－采矿回采率)

=(98.91-0) ×(1-95%)=4.95万吨

评估利用的可采储量=评估利用资源储量－设计损失量－采矿损失量

=98.91-0-4.95=93.96万吨

可采储量估算详见附表2。

11.7 生产规模及服务年限

根据《开发利用方案》，依据矿产储量规模、矿山生产规模与矿山服务年限相匹配的原则，该矿资源储量为小型，本项目评估确定生产能力为8万吨原矿/年。

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T=QA

式中：T—矿山合理服务年限

A—矿山生产规模

Q—可采储量93.96万吨

T=93.968≈11.75(年)

本次计算的广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿的合理服务年限为11年9个月，自2014年1月至2025年9月。评估计算期内拟动用可采储量93.96万吨。

## 12、销售收入计算

12.1计算公式

广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿最终产品为原矿。因此销售收入的计算公式为：

年销售收入=Σ(原矿年产量×原矿销售价格)

12.2销售价格的确定

《开发利用方案》使用的价格为50元/吨(含税价)，换算为不含税价为42.74元/吨，评估人员经调查以前的出让价格约为43元/吨左右(不含税价)，评估人员经分析后认为43元/吨矿石的价格较合理，可以作为该矿的销售价格。

12.3年销售收入

假设广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿所生产的原矿全部销售，广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿年销售收入计算如下：

年销售收入=8×43

=344(万元)

销售收入计算详见附表3。

## 13、采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》及《资源储量核实报告》，该矿区水文地质条件简单，其他开采技术条件简单，开采方式为露天开采，总体看，其采矿权权益系数宜在取值范围内偏高取值，本项目评估时采矿权权益系数取值4.3%。

## 14、折现率

根据《价款评估应用指南》，矿业权价款评估中，折现率按国土资源部的相关规定直接选取。

根据中华人民共和国国土资源部公告2006年第18号《关于实施<矿业权评估收益途径评估方法修改方案>的公告》，折现率取值范围为8%~10%，对矿业权出让评估和国家出资形成矿产地的转让评估，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，地质勘查程度为详查及以下的探矿权评估折现率取9%。本项目为采矿权评估，折现率取8%。

## 15、评估结果及其有效期

我们依照国家有关法律法规的规定，遵循独立、客观、公正的评估原则，在对委托评估的采矿权进行必要的现场查勘、产权验证以及充分调查、了解和核实、分析评估对象实际情况的基础上，依据科学的评估程序，选用收入权益法，经过计算和验证，在资产持续使用并满足评估报告所载明的假设条件和前提条件下，确定拟出让的广东省佛冈县汤塘镇田心村黄竹田矿区陶瓷用钾长花岗岩矿采矿权服务年限11年9个月，拟动用可采储量93.96万吨。于2013年12月31日所表现的评估价值为人民币110.06万元，大写:壹佰壹拾万零陆佰元整。

按现行国家政策规定，本评估报告需向国土资源主管部门报送备案后使用，评估结论使用有效期自评估基准日起一年内有效。如超过有效期，需要重新进行评估。

## 16、评估有关问题的说明

16.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。本次评估在评估基准日后出具评估报告日期之前未发生重大事项。在评估报告出具日期之后和本评估结论使用有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结果。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

16.2评估结果有效的其他条件

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1) 所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及采选技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2) 在矿山开发收益期内有关价格、税率及利率因素等在正常范围内变动；

(3) 无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结果是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结果一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结果无效。

16.3特别事项说明

(1) 本次评估结果是在独立、客观、公正的原则下作出的，本公司及参加本次评估的工作人员与委托方之间无任何利害关系。

(2) 评估工作中委托方所提供的有关文件材料(包括产权证明、储量核实报告、开发利用方案及图件资料等)，委托方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3) 本评估报告书含有附表、附件，附表及附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

(4) 本评估报告书仅供委托方了解评估的有关事宜并报送评估管理机关或其授权的单位审查评估报告和检查评估工作之用；评估报告书的使用权归委托方所有；非为法律、行政法规规定，材料的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，也不得见诸于公开媒体。

(5) 本评估报告经本公司法定代表人、评估项目负责人和评估报告复核人签名，并加盖本公司公章后生效。

16.4评估假设条件

(1) 本项目拟定的未来矿山生产方式，生产规模，产品结构保持不变，且持续经营；

(2) 国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化；

(3) 以现阶段采选技术水平为基准；

(4) 市场供需水平基本保持不变。

## 17、评估报告出具日期

本评估报告提交委托方日期为2014年1月8日。

## 18、评估责任人员

法定代表人： 乔鸿雁

注册矿业权评估师、注册资产评估师

项目负责人： 王颖林

注册矿业权评估师、地质工程师

报告复核人： 乔宏伟

注册矿业权评估师

## 19、评估工作人员

- 庞建新(注册矿业权评估师、注册会计师)

- 吉林大地矿业评估咨询有限责任公司

- 二0一四年一月八日