清远市工业园区标准化建设指南

（征求意见四稿）

- 为进一步推动我市工业园区高质量发展，促进工业园区扩容提质，加强产业集聚化，打造高质量发展载体，凸显园区的支撑带动、引领示范作用，现制订以下工业园区标准化建设指南。本指南所称工业园区是指我市各级以发展工业为主的开发区、产业园区和工业园区。

一、规划编制科学

（一）按照“多规合一”的要求编制园区国土空间规划。各园区应依据当地国土空间总体规划，科学编制园区国土空间规划。各地编制工业园区专项规划、控制性详细规划时，要充分考虑工业园区的用地需求，并与国家、省级开发区有关规划及当地国土空间规划相衔接，科学规划工业园区用地布局。

- 编制园区产业规划。产业园区应立足区域资源优势、产业基础和环境承载能力，以及省、市发展战略要求等编制园区产业规划。园区内形成2至3个主导产业，主导产业定位清晰，具有明显的示范引领和辐射带动作用。支持各地与珠三角核心区工业园区共同建设“飞地园区”，支持各地依托工业园区为珠三角外溢产业量身打造一批专业化产业承接基地。

- 推动制造业企业集中入园发展。强化用地、环保政策硬约束，各地制定搬迁入园标准、建立入园项目库，逐步推动园区外制造业企业搬迁入园发展。新引进制造业项目应安排在园区内，力争到2022年园区工业增加值占所在地比重普遍达到50%以上。

二、土地集约利用

（四）工业园区应规模适中、布局合理、用地集约，严格遵守工业用地红线。工业园区核准土地面积原则上不低于3000亩且应连片开发，有多块连片开发用地的园区可按照“一区多园”整合并统一计算。整合区位相邻、相近的产业园区，对小而散的各类产业园区进行清理、整合、撤销，建立统一的管理机构，实行统一管理。依托已批准的省产业转移工业园带动产业集聚发展、享受省产业转移政策的产业集聚地，可就近纳入省级以上工业园管理。

（五）规划条件设置规范。工业园区项目的建设用地容积率、建筑系数、绿地率等规划条件应符合园区控制性详细规划及《国有建设用地使用权出让合同》的具体要求，并依照《清远市城市规划管理技术规定》及相关最新的规范执行，其中工业用地容积率原则上不低于1.0。支持在园区内科学规划新型产业用地（M0），容积率原则上不低于2.0，配套行政办公及生活服务设施计容建筑面积不大于总计容面积的30%，具体规划技术指标参照市出台的最新规定执行。

（六）鼓励建设和使用标准厂房。标准厂房项目建筑规模需占地面积在20亩（含）以上，或建筑面积在3万平方米以上。容积率南部片区原则上不低于2.0，中北部片区原则上不低于1.5（南部片区指高新区、清城区、佛冈县和清新区的太和镇、三坑镇、太平镇、山塘镇，中部片区指英德市和清新区的禾云镇、龙颈镇、浸潭镇、石潭镇，北部片区指连州市、连南县、连山县和阳山县，下同）。具体建设标准和使用要求参照市相关的最新指导意见执行。

（七）建立健全土地集约利用约束机制。严格项目建设时间，设定为三年，自签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起一年内必须开工建设，避免圈地或因企业原因造成闲置用地。项目落户园区要在项目用地产业发展承诺书等文件中明确约定投资、产出、节约集约用地等事项，并将产业发展承诺书作为土地出让合同的附件；同时约定，若未达到项目用地产业发展承诺书约定的目标，出让方可终止土地出让合同，返还剩余年期土地出让价款。

三、基础设施完善

（八）产业园区应实现“七通一平”，即道路通、给水通、排水通、电力通、网络通、燃气通、公共交通通和场地平整等，并鼓励园区大力发展新基建。

1.道路通：（1）应综合考虑机动车、非机动车、行人交通需求和交通安全，园区主干道应至少设置双向四车道并能形成闭环，次干道应设置双向四车道，支道可设置双向二车道。（2）合理设置市政管线综合走廊，并一次建设到位。（3）绿化、路灯、人行道、无障碍设施、消防栓等道路附属设施设置完备，并与道路同步实施。（4）交通标志、标线和路牌符合规范，并设置风格统一、有地方特色的企业指示牌和街具等。（5）交叉口应进行渠化。（6）公交站点布局合理，结合站点布局和停车布局综合考虑公交港湾式停靠并错位布置。（7）大力规划建设园区到高速公路、港口、机场、铁路站点等交通节点的快速通道，改善园区周边交通配套条件。

2.给水通：主供水管铺设到企业红线边，实现环状供水，企业端水压应达到0.2Mpa以上,能够保障园区生产和生活基本用水需求。

3.排水通：污水管道和雨水管道设置完备，入园企业必须全部接入市政管网，生产和生活污水、雨水排放通畅，必须实施雨污分流。

4.电力通：园区内电缆布置完善，条件允许的实现电缆沟铺设。电源点分布合理，电源点离企业红线不超过300米。园区内或就近配备变电站，电压稳定，能够保障园区生产和生活基本用电需求。

5.网络通：园区内通讯设施和管线完善，能够保障园区通讯畅通。优先推进5G网络建设和应用，努力打造“5G+工业互联网”应用示范园区。

6.燃气通：主天然气管铺设到企业红线边，能够保障园区生产和生活基本用气需求。

7.公共交通通：园区应实现公交全覆盖，并合理设夜间公交专线及园区内公交专线。园区内设置不少于5个共享单车站点。

8.场地平整方面：园区场地按照控规标高基本平整，可基本满足项目落地施工条件。地面完成清表，无障碍物和建筑物。场地内影响项目落地施工的供电和通讯等设施迁移完毕。严格执行“净地”要求，宗地未设置除土地所有权以外的其他产权，安置补偿落实到位，没有法律经济纠纷。

9.供热方面：有供热需求的园区应建设集中供热设施和埋设热力管道，能够保障园区生产和生活基本供热需求。

（九）环保设施方面。

1.园区要具备污水集中处理设施及配套管网，具有完整的排污和中水回用系统。新建园区的污水集中处理设施必须与园区同步设计、同步施工和同步运营；现有园区应尽快完善。

2.建设固体废物处理中心或收集转运中心。新建工业企业和现有工业企业的技术改造，应当采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。

4.建有完善的环境风险防范和应急处置措施，石化化工、印染、电镀等高环境风险园区应具备完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施。

5.新建园区必须按照自身产业规划引进制造业项目，对涉VOC排放的制造业项目，新建园区可以根据涉VOC生产工艺的共通性建设专门的生产工序车间和废气集中处置设施，其VOC排放总量指标由新建园区管理机构按规划的产业规模向生态环境主管部门申请取得，入驻的制造业项目以购买服务等形式满足其生产工序的需要。

6.工业园区应定期开展环境质量检测和评估，并将相关评估结果向社会公开。

（十）安全方面。各类园区要按规定建立安全管理应急平台，健全安全监督和应急管理队伍建设，实施安全生产与应急一体化管理。

（十一）绿化方面。园区应按要求建设公共道路景观绿化、公共绿地等，园区绿地控制指标参照《清远市城市规划管理技术规定》执行，园区道路绿化应符合《城市道路绿化规范和设计规范》。条件允许的园区可围绕工业隔离、优化环境的原则，在园区生产区与生活区边缘设立生态隔离带。

四、投资产出高效

（十二）园区工业总产值。南部片区应达到75亿元以上，实现税收2.5亿元以上，园区R&D投入占工业增加值不低于8%；中部片区工业总产值达到45亿元以上，实现税收1.5亿元以上，园区R&D投入占工业增加值不低于3%；北部片区工业总产值达到30亿元以上，实现税收1亿元以上，园区R&D投入占工业增加值不低于1%。

（十三）园区内新落地项目产出指标。南部片区投资强度不低于250万元/亩，达产后年产值不低于500万元/亩，税收强度不低于25万元/亩，研究开发费用总额占同期销售收入总额不低于4%；中部片区投资强度不低于150万元/亩，达产后年产值不低于350万元/亩，税收强度不低于15万元/亩，研究开发费用总额占同期销售收入总额不低于3%；北部片区投资强度不低于100万元/亩，达产后年产值不低于250万元/亩，税收强度不低于10万元/亩，研究开发费用总额占同期销售收入总额不低于2%。

五、生活配套合理

（十四）积极推进产城融合发展，规划建设“六个一”工程（即一所学校、一家医疗卫生机构、一个生活区、一个商业区、一片公共绿地以及开通一条到中心城区的公共交通线路）。鼓励建设配备功能较齐全的科技、研发、创新、孵化、商业、服务等公共设施，以及具有综合性、全方位、多功能的园区配套服务综合体。

1.就学方面。在符合学校选址规定前提下，根据园区常住人口规模，在园区内或周边区域按标准配有中、小学校和幼儿园，能够满足园区职工子女就近入学需求。

2.就医方面。视园区规模在园区内设置至少一家医疗卫生机构，能满足园区职工和居民的基本医疗需求。鼓励具备条件的园区发展高端医疗产业。

3.商住方面。有机整合居住、日常消费等生活性服务，应统一规划建设企业员工公寓、人才公寓、公租房等居住设施，辅以餐饮店、便利超市、酒店、银行、健身广场、文化活动场所或商业综合体等生活配套设施。

4.公共绿地方面：进一步加强园区绿化建设，每个园区至少设置一个公共绿化公园，同时加强园区与城市公园、绿地、街道、江河湖岸等城市绿化带建设的相互衔接，形成产城融合的绿色生态网络。

5.公共交通方面。优化产业园区公交线路，至少开通一条到中心城区的公共交通线路，尽可能通达主要汽车客运站、高铁站、轻轨站和磁悬浮站等。

六、管理服务优质

（十五）完善的管理组织体系。有健全的领导管理机构，规范的管理制度，合理高效的运行机制。允许工业园区探索建立市场化薪酬制度，将薪酬总额与经济发展、税收增长等挂钩，并合理控制薪酬上限。

(十六)重点扶持的财税分成机制。理顺当地政府与所属园区管理机构的财税关系,通过探索建立利益共享的财税分成机制和政策倾斜等方式, 积极引导园区经济发展。

（十七）鼓励园区市场化运作。鼓励园区成立园区运营公司实行市场化运作，承担园区开发建设、招商引资、投资运营、市政管理、专业化服务等功能。鼓励园区引进社会资本参与开发建设、与社会资本合作办园。引导行业龙头企业、产业地产运营商等市场主体参与园区土地二级开发，投资建设工业大厦和高标准厂房等，打造市场化运营的“园中园”。

（十八）健全的招商服务平台。设立招商服务中心，开展委托招商、专业招商等，为项目落地提供全过程“保姆式”服务。

（十九）提供“一门式一网式”服务。建立一体化政务服务平台，提供“一门式一网式”服务，直接对接市、县（市、区）行政服务中心服务平台。

（二十）多元化的创新服务平台。有较成熟的公共研发平台、行业联合实验室、产业研究院、工业互联网等初创孵化平台和技术转化平台；引入专业创投和风投基金公司，有效对接企业投融资需求。

（二十一）优质的人才服务平台和用工需求信息平台。制定园区紧缺技能人才目录，出台园区吸引人才鼓励政策。建立园区用工需求信息平台，定期组织召开专场招聘会。推动产业园区与职业院校（含技工院校）开展对接合作，共建实习实训基地（中心）。

（二十二）有条件的工业园区可以以主导产业或特色产业龙头企业、产业联盟为主体创建品牌园区，开展并打造工业文化旅游。