附件2:

清远市区新型全密闭式建筑垃圾运输车辆功能技术规范指导意见

为进一步提高和改善市容环境卫生，规范建筑垃圾运输车辆管理，确保我市市区建筑垃圾运输车辆车型规范、标准统一，遏制泥头车违法超限超载、超速行驶、撒漏及扬尘等行为。根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《道路运输车辆技术管理规定》、《道路运输车辆动态监督管理办法》、《清远市城市市容和环境卫生管理条例》等法规、规定，特制定本规范。

一、车辆技术规范

新型全密闭建筑垃圾运输车辆是指采用全密闭式货箱、配置智能信息系统，满足建筑垃圾运输标准和规范的工程建筑废弃物专用运输车辆。（以下简称“新型车辆”）。

（一）总体要求

清远市区新型车辆选用前四后八、四轴型载货汽车作为行业统一运载工具。车辆应通过国家3C强制认证并取得工信部车辆产品公告，同时满足国家《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）及《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）等强制性标准要求；装载卫星定位、远程监控系统；车厢全密闭，自动式举升、装卸。

（二）发动机

1.车辆所搭载的发动机应符合国家和省市规定的气体燃料或柴油发动机并具备ECU控制系统；其中ECU的功能应包括但不限于：获取发动机转速、获取车辆时速、限制转速、锁车、燃油消耗率、水温、车辆电路连接等。

2.车辆比功率应不低于8kw/t。

3.车辆应装备发动机缸内制动或者液力缓速器等辅助制动装置，且辅助制动装置的性能应使汽车能通过GB/T 12676-1999规定的Ⅱ型或ⅡA型试验。

4.尾气排放管口不能朝向地面和行人，可加装排气管转向装置或挡板，避免尾气扬尘和烫伤行人。

（三）车厢

1.车辆应使用具有自动开合全密闭顶盖的U型车厢。货厢厢体应为一次性成型，厢内无死角，卸货干净；货厢内外光滑平顺，无加强筋外露，外侧不易积土挂泥；车厢内板材料采用高强度钢板，保证装运作业时不发生永久性变形。

2.车辆厢体应满足长5.6m，宽2.3m，高1. 06m的尺寸要求，理论车厢容积为13.65 m3，车辆实际装载容积不大于12 m3。

3.车厢顶盖应采用全自动液压分体式单块硬质盖板或纵向平推式折叠硬质盖板，盖板就选用铝合金或轻型高强度不锈钢等材料。密闭设计，材质符合国家规定。顶盖安装应稳定、可靠，表面应完整、无裂缝、孔洞；车辆正常行驶、转弯、紧急制动或行经颠簸路面时，顶盖应能闭合牢固，无异响、剧烈振动、摆动或自行开启现象。顶盖应能够实现全自动开启与关闭，在整个过程中应运行平稳，无冲击、卡滞现象。在环境温度-10℃-50℃、相对湿度不大于95%（25℃）条件下，能正常工作。

选用车厢顶盖应采用全自动液压分体式单块硬质盖板应满足如下要求：

（1）采用全自动液压分体式单块盖板（不锈钢、玻璃钢或合金等）顶盖设计，运动方式为举升与下压密闭方式。货箱水平状态时，顶盖举升后，最高点到地面距离小于4100mm；完全打开时应不影响挖机装载作业。

（2）密闭后，顶盖最高处高于侧栏板上边缘的高度不大于200mm，四边应与货厢厢体上缘平齐，与厢体侧板结合处缝隙不得大于10mm，顶盖与箱体侧板之间安装缓冲及密封效果的橡胶带，与前厢板、后厢板的最大间隙不得超过20mm，防止砂石撒漏。

选用全自动纵向平推式折叠硬质盖板设计应满足如下要求：

（1）顶盖运动导轨应该与厢体上缘平齐，导轨高度应不大于200mm，顶盖完全关闭时，不应增加厢体可载货体积。

（2）顶盖运动导轨应为密闭式设计，防止砂石混入，造成卡滞。

（3）顶盖完全展开时，与厢体侧厢板结合处缝隙不得大于10mm，与前厢板、后厢板的最大间隙不得大于20mm，顶盖完全收拢时应退出货厢内腔区域至指定位置，避免影响挖机装载操作。

4.车厢应采用自动举升装置，并具有语音报警装置；完全举升后，有安全辅助支撑结构防止液压系统突然失效造成车厢下落；车厢的举升、中停、下降过程中应无颤动、冲撞和卡滞现象。

5.车厢底部与底盘车架之间应安装固定装置，防止车辆在启动、紧急制动或转弯过程中造成水平滑移。

6.后厢板与厢体间应有相应的密封措施，且密封性能良好。在车辆水平静止状态下，向车厢内注水至水深100mm，静置10min，漏水量不应大于0.5L/min；车厢后厢板应保证开闭灵活，锁紧可靠。

（四）侧防护装置

侧面防护装置采用栏杆式侧防护装置，整个侧防护装置外表面应光滑，不易积土挂泥，便于冲洗、简便结实。侧面防护装置不应增加车辆的总宽。

二、标识及颜色

（一）车身颜色

1.新型车辆外观颜色全市统一，车身颜色统一为桔红色（HEX：#FF4500，RGB：255.69.0），两侧车身和后栏板喷涂符合国家规定的公益标语，具体由审批部门提供。

2.驾驶室车门外部两侧应喷涂运输公司全称、编号和监督投诉电话，字体为黑体，白色（或绿色），字体高度应不小于100mm。公司全称以向下圆弧形显示，编号和监督投诉电话喷涂于公司全称下方适当位置，横向水平显示。

3.车头正面中央喷涂运输公司简称、编号和监督投诉电话，字体为黑体，白色（或绿色），字体高度应不小于340mm。公司简称喷涂区域不高于前挡风玻璃下沿100mm，首尾2字距车头边缘500mm，两端分散对齐；编号和监督投诉电话喷涂区域为公司全称下方300mm，横向水平分散两侧。

4.车身两侧、后侧粘贴反光标识，

（二）号牌

车厢尾板应压制安装档案号牌的“凹槽”，以便安装车辆号牌。车厢厢体后板面应喷涂放大版车牌号，字体采用黑体，字体高度应不小于450mm，车牌号长度与厢体宽度一致。

（三）电子标识卡

车辆设置电子标识卡，安装于驾驶室内部前挡风玻璃顶端居中位置，具备读写行驶时间、行驶路段、装载质量等数据信息功能。

三、车载终端技术规范及功能要求

车载终端应该具备GPS（或北斗）定位、远程监控、信息提示、指纹识别、语音播报、车辆状态分析及诊断、锁车及限速控制等功能。包括但不限于如下要求：

（一）车载终端要求

车载终端应采用GPS（或北斗）兼容终端，符合《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》要求，且已列入交通运输部《符合道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范的车载终端的公告》，同时能接入管理平台，达到无缝对接。

（二）GPS（或北斗）定位功能要求

1.实时对车辆进行精确定位、传送定位坐标、车速、方向、实时车辆状态信息，收发管理平台指令信息。

2.车辆启动后，如GPS（或北斗）信号异常，则进行语音提示，并在1分钟（时间设定支持配置）后，限制车辆速度为20km/h。

3.如出现恶意屏蔽GPS（或北斗）信号，则进行报警、语音提示，终端自动启动锁车或限速等功能。

（三）接收数据功能要求

应能接收并执行管理平台下发的工地、消纳场、路线、停车场、限速圈等电子围栏数据并保存至车载终端；如发生超出电子围栏的行为后能上报平台、进行报警，并执行各类围栏设定的监管规则，如：锁车、限速等。同时支持添加多个电子围栏数据。

（四）上报数据功能要求

1.基本信息上报功能

车载终端每隔10秒自动获取车辆位置信息、车辆方向、车辆速度、车辆车厢状态、违规状态等信息并上报至管理平台。

2.能与管理平台进行图片、数据交互，能支持3G以上网络。支持平台发起的远程监控要求，可远程抓拍一张或多张照片至管理平台。

（五）接收指令功能要求

应能接收管理平台指令并执行，且管理平台指令必须优先于终端本地指令，如车载终端发出指令执行“解除限制举升”，但管理平台下发的是“限制举升”，则优先执行管理平台下发的指令。若车载终端发出指令执行“限制举升”，管理平台可下发“解除限制举升”来强制解除限制，强制解除的时限默认为12小时（时限可配置），强制解除时限到达后，终端可根据管控逻辑进行车辆限制。

管理平台下发的指令包括：限制车速、解除限制车速、违规锁车、解除违规锁车、限制举升、解除限制举升、远程抓拍车厢图片、指纹启用、解除等指令。当接收到管理平台下发的指令时应有对应的语音提示。

（六）视频监控及行驶记录功能要求

须安装车厢顶部、尾部监控摄像头，终端应能实时监控顶部摄像头“在线”或“离线”状态信息，并将此状态信息发送至管理平台，同时应支持可拓展驾驶室内、前方、右方（盲区）、后方（倒车）4个摄像头。

车载终端支持视频行驶记录，至少可支持4路视频行驶记录功能，可作为行驶记录仪取证用。汽车行驶记录的相关视频、数据的存储应不少于48小时，并符合《技术规范》、《汽车行驶记录仪》GB/T19056的要求。

（七）举升监控功能要求

车辆应安装有举升识别装置，用于终端判断车厢举升的状态。可在管理平台电子地图上划定电子围栏，设定每一台车的卸载区域，只有在指定的区域内，重载车货箱才能举升卸载。自动禁止车辆在未指定地点卸载并上报违规举升信息至管理平台。

（八）业务管控功能要求

1.终端应支持多种业务管控模式，以适应不同的管控要求。各种管控模式能够灵活切换。

2.重车只能在指定的路线运输，否则有越界报警，且自动限速20km/h，并向管理平台报送越界信息。

3.车辆进入禁区后自动限速20km/h，并向管理平台报送闯禁信息。

4.重车未关闭后盖时，根据管控策略进行语音报警、车辆限速、事件上报等处理。

5.非准运时间重车，上报平台偷运信息，并根据管控策论进行语音报警、车辆限速等处理。

6.终端实时上报进出电子围栏的信息到平台，每次进/出信息只上报一次，不重复上报。

（九）断点续传和信息数据存储功能要求

在终端与管理平台之间的通信中断时能保存实时信息和数据，信号恢复正常后能及时自动将中断期间信息数据上传管理平台。通信中断时，车载终端信息的获取、存储以及恢复通信后及时向管理平台上传应符合本章节技术规范要求。

（十）信息外屏

信息外屏安装在驾驶台副驾驶位置，面朝前方。信息外屏能显示管控平台下发的核准证是否有效、当前车速及其它报警信息。执法人员离车10米距离能看清楚信息外屏文字内容（白天和晚上）。

（十一）信息内屏

信息内屏应能显示核准证信息、地图及车辆当前定位位置、摄像头视频影像、车辆状态、平台指令、平台通知、平台通讯状态、报警等信息。当下发电子围栏时，地图上能够查看到围栏区域范围。

（十二）远程升级

终端软件应支持远程升级，当平台功能有更新时，能够通过远程升级进行终端软件的更新。

（十三）设备防拆防作弊

终端应具备防拆防作弊功能。当终端被人为拆除时，车辆应无法点火。终端检查到传感器作弊（举升传感器、篷布传感器、空重载传感器等）时，立即上报作弊报警到平台。

四、运输管理要求

（一）车容车况

1.车辆在运输过程中，应保证整车容貌整洁、外观完整、各类标志齐全、后视镜及摄像头无明显污渍。

2.车厢外表面应光滑、平整，无明显凹陷和变形；车厢顶盖破损面积应不大于0.01 m²、总面积应不大于0.05m²。

3.车辆前后车牌号及标识应清晰、无明显污渍，距离车辆15m处应能清晰分辨车牌内容。

（二）车辆维护

应定期对车辆进行安全性能检测及维护，确保车辆安全行驶。

（三）装卸运输管理

1.车辆在装载过程中应使货物均衡合理、稳定地分布在车底板上，不超载、不偏载、不集重，并保证货物顶部平整，不超过顶盖导轨高度，确保顶盖开合顺畅。

2.车辆在装载完毕后，车厢顶盖密闭装置应关闭到位,并检查车厢锁紧装置，确保锁紧有效、可靠。

3.车辆在装载和卸载完成后，应及时对车辆整体进行清洗保洁，具体要求参照“车容车况”部分要求。

4.车辆运载过程中，无突发情况下应严格按照规定线路行驶，并在约定时间、地点倾倒货物。

5.确保在行驶过程中各类智能终端工作良好。