清远市住房和城乡建设管理局文件

清建﹝2015﹞175号

关于进一步加强施工现场大气

污染防治的通知

各县（市、区）住建局，各建设、施工、监理企业：

为改善全市空气环境质量，保护人民群众健康，进一步加强在建工地施工扬尘的控制，根据《建筑法》、《大气污染防治法》、《清远市人民政府关于印发清远市大气污染防治行动方案（2014-2017年）的通知》（清府〔2014〕136号）及有关安全文明施工要求，现就我市房屋建筑和市政基础设施在建工程大气污染防治工作提出以下要求：

- 一、施工单位编制的施工组织设计中，应当制订扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案。当政府发布重污染预警时立即启动应急响应，并按要求停止施工现场土石方和建筑拆除作业。

- 二、工地出入口设置施工工地工程概况标志牌，公布扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。

- 严格执行《清远市区城市综合管理六大提升工程总体工作方案》（清府办〔2013〕48号）规定：城市在建工地施工现场设置封闭围挡措施，配备车辆冲洗设施，离开工地车辆100%冲干净。城市房屋建筑工程在施工过程中施工现场100%围蔽，工地内运输道路要进行硬底化。

- 施工现场堆放的砂、土等容易引起扬尘的物料应进行覆盖，长期裸露泥土要采取覆盖、固化或绿化等措施。

- 五、施工现场运送土方、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，不得泄漏、遗撒。

- 六、拆除建筑物、构筑物时，必须采用围挡隔离、洒水降尘措施，及时将建筑垃圾清理完毕，严禁敞开式拆除和随意堆放建筑垃圾。

- 七、施工层建筑垃圾应采用容器或搭设封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。

- 八、施工现场应当建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。工地施工过程应做好洒水抑尘，并在环境空气质量指数达到中度及以上污染时应提高洒水频次。

- 九、建设单位应全额拨付安全防护、文明施工措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工现场环境保护等各项措施。

- 十、对施工单位未采取有效扬尘防治措施，建设行政主管部门应责令限期改正，并依据《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》及《清远市住房和城乡建设行业企业诚信行为记分办法》对相关责任人和责任单位进行扣分处理，记入不良记录；对逾期仍未达到规定要求的，依法责令停工整顿；对拒不整改造成大气环境污染的项目，报市环保局处理。

本通知自发文之日起执行,请各有关部门及企业遵照执行。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fJCftLR3vKiLxMi=oHEX2KiHtLB3zNCvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PyD0LTL1MTPsLCX2NBzzLycDKSkFLzTsLSTvQCP0Pyj4PSL2eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6T1hANUDsOSzYFRTMEu8h7+hCVzKWDHEcPT76DsaT7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6G4cR1xsByw7+mtr18pLmntcy=6a6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrek0KaJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrek0KaJzMCEy5J6q8dvrahv6KlqxsH7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=2LSHwLS=vLCTwLyfyOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSTsLCjsLCXfLS=5MCL5MSH7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR3wMiftLS=3KiHzLCvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9LC=sLiLsLiPsNS=sPy=sQTD7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLy=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3yLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4gM1EjLVP2Xij4NVUgXSQkXiggMlQjNSkkYVYkNSIgNCvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX2KiHtLB3zNCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlkxQlojRUHqcyD0NWQwSlYmM2YiTEMDL0khP1w3UT0qdjg4YSgnMiAAS0ctQx7zTTsBa0fxUF0yVi0EbDwVXWUJMyInTj4pZDgARzYkZSkzZVkoZVkoYmU0cWULZVklVlkoYigDRUE5MCkQRCE1ZzgnXlsHcVs0dSMncSYGalYtbjsqakATYkEnOVsXVDw0cWU0axr8blkjZVkoYFj4ZVkoZVkFYVj0cFkoZVM0cGQHLUcvLkoESF0vcV0oPVT1Y1IwcF84c2QUREDqZmg2QyAFbUICMGAvVBstc2gFVUAoQ0IASDYKXjkmSmEoVVUOOSI1K0AKYDECQk=yNGg3NUEqalwIdkcIL1YELSEpYGYuTlgMTiPqZlgQMSApS0DwQV8ldkgOM0AKTmIKNEQwdl82dUj3NSU5NGcDL0YXZTr2ZDzqMCMPdh8gLyYEbmIiYykpT1P1ZmkAc1bvLSUxZWf4MiT8UzQjM2g1TFcRQhsUSzMZUlnuTmQ2ZEc0bkImLiEDMjUWZGgjbVv4PjgxZWozRx7wSDX4PhsuUWQ1azsha0cLZlIMR0nwNFw1Z14MZTQSSFIRVEY0PUMmal32Y0=wPVELVTXuPikFZ0USZlkMdGkHRFcYczv0RTYnQyQHdkoTaUXqK2YzRUIlLWcjc0QFYBs3OUINdkg3dmIkRzsLNWUvMzw2TzYldWojQjk1TGoRTlooPUn1Y1k1dD8gQlUFR2gAR0ELVlkxbkj3ciIjSUo5dVQCTCAiYzswMGgIdSYtSiTvdmoGRVkuMyUgY0T2P1gjNTYLdSc0YCYnMUkSX1o5PTcvSVooS0kSVlv3RD0BY1kKMUUjYicKQ18ZK1jxZUAjJ1cDRz0FZlQ2bmEEVRsUUT4NJzEjZUU3bSUKaWQ3Q1owU1gzQlkSVV8RVSEWamcCT2IPcmQRaT38c1cwOWIRP0IDZlnwbEcoQjQQRD8FYmclXjzuYDguSCgUQzsxXmkpM2ExNGcIQGoDdlEZbmQBK2QDRFoDY1kYRTc1dV4XZTsFVmbqVVIwKzUFTCIXQS0MUmb3MSYnMFjvazctSlkYPWEFdCELJ1YmMVsTQFsELSIHZWY3ZDTuXS0nVEA5cWoqTmT4LWcYRVo0PlkoYEbxRTQXZzvwQjgFZTksLmY4c2ECcmnxTGnwQ2cPbigxPRsuUV0NSSMxRTYTPTgIVCDxJyMIZWcFLBrwcmoLVCz2dlbxaSYBL2nvTzkYLVswZ2EzUkczVUbzMif2ZkMma0=vbmYhMTczc2b2MDH1T1ksYTHuMyD2ZkMHLSYmPjE3bjYoPVj3QjEgVVQULSb3LkUURWUiZ0kyYVk2Syj4ZmYqXVsxT2goLzknbF8sbycNb0cqLT0IYFj8bSIoJ1f3SzkOVV4OXyYxUSACQiH0ZScNSUcHTi0wOUTuZmooTGH0Y2IAcTr3UDEKVUnzSDkUcEUBVEkBbiEvc1U1R0IBRUYAKzk5TD8nQGgoT0oISloxZkkONGX4ZlUxTF0VVjYHUyEmPT8HTmoNRDXvQi=xYyIMY1gkXlj8VGoERVQPbl4oZVc2YzczS2MoSTY2QVUzZlQxU0MGQi0CTGQtcSUYRTIhXUT2PUH4UCM5TlD8dmImYDPyMEYKUWIWQlUDdiLzZ1ElRFsoZS0mQFcIRCEuRVksS2AURFg3NWf2diYuSDjvX0kYa1cCVEoxbib3TigzciIMRzkCVCUxaiMzUTkoRGgwTCTxQj0UL1cBdjQDPUIzZiMpZkkUQ2YNXknqb1QFQEoIQyMKJ2jzSz8qXSQKRT80QW=xb2QnXlI2VWg3ZVQZP1gIcWT0UGo2Zj00Sl4CQlkAazwlYmcRZjQXa2kCZCctTFIqPVnyS1Qua1gDXyMvXlwPPlgTQybwdCMZcmcRL0YSNSYoblQCOTLvayQjcDcxbk=4ciXxRyEHJ0kSTVQnSzfzQ0ADQkfwQSImMWM1QTwidDghPSMoaGQIX0Yhb18ibUc2aTLubiUSPWQzMEImdVgOM2QHTGI0OTIxPmYPayDuXmoiL1MDczkZTjHuPls0UGkDS1MGX1gLQicIa1wFTjcxNC0wdScFX0fybjgRST42TDIoPWorQTMkPWf3cEIAM2czVlI4ZD8MYUULZSgHXjIEZVrzMzX2UlUoQzcnLlMnaGgjZj8jTVolLyY4Lhryay0VbzU4PSkCcDkoTBsrSTEITlQWQkIAZ1jySmQHUVzzND4jbR71LlQgZWYNTmkoQFc5T2EEb0EmbF7wbTYWS1I5Qh8xalYkVFQkQCEFc0QmZVQGdGImcxslYmEvXyA2VDb8PUM5QkcKUkAGMlkvUzkRZVYTPlj1dkkzZVkqXmomblsjRCf2MFgoYTEuTTcBb1QYLmIMQVr3c0ExNVooTlY1Y0MSPyQZQmQAM1Q5PlQ1U1ktMSjvPTIsQCk4ZTQVcCImPV4jLC0QVEI5Vjc4LDrvVSI2czMvZlkGbUIoLUU4NSf4PT4hYTYuL2YnPmEXPVwFLls0TCgoR0bxLiH4bhsMblojb1UPdFf0UCIxSD8pQkAIbmIFQyQxSTYMXlUQciMDZWoqaDsAVjQzRDPxPzM1YiE1LF8jYzUjPWQIRR8YdlQqUicrZlgYazErbkkXRTcAXWgHZ185QGoyUlkpTh8lbBrvaTYCcxsWQVIoJ1UMJ0MQa1wYZjsYSCc2OUE2a1LuUTcxbikTPicPLWgWOT4FVWQoU1kzZVc5bETzZmL8QTf4dmoDbEMMdEEwSVg5dSgxSl4va2YFcFMXZC0Gcz72YUEGcyPxUTgCNFYCLmknLSg3YUQGSjz2UijuQD8PcF05ZTwiQTkqZzsKdkPvcjEzcWHuPVMnVlcISiExYDw5NTYZTGYsQVYkLVnzZmYoQU=0ZUH3VUkASkIOYDcoNR8FckIjcFknT1vuX1IGUTMNL1ElZUAjLmgiZjg0K1QTVGQjZV8KZzI1Z2UxM145Ll4vNC0EclkuZzkML2okQEj2dlM4aGMmZTs1LDYxcVEgakH3XSgDUzYMVlUmLkMjdlcRRS0QLSL2UTY4Q2L8Y2oTXTUpPkHqQ0MmLhs4dUj1byb2cjYuM2Y5bT4ZMzkkMygAPWXzdWQob0ooZhrxcFIoMSEudFkxZkYpbT0ER2EUPj8YUzgrU0c3Uh8MSTsFcVEmPzUXRDgPcEcBXmImRWc5XlghMCT8Pm=yYDgyVjgOdlsDRUcgdjYYMyj0VFkRMSIEMWorLz7uZWcsJ0AYOTEXZSIUQiYGQj0hcFQIOWIKc0kWaTYPaUMjNDQRUDYxKz8XRzY2ZGL1Q2gGNGUpM0YtbjI3TR8Fa0QYU2ooL1c1djk1ZEQHZTITZUARL2gBRzf0a0T2UDLzVWk5c2gDMFjxdV8KTDv0UCkRciApQl8NKzYUJx8YR10ZczsAYyj8cS0kYCkia0=xaz8Ba185UWQTMTYiRF4UUT8XdiASTEjxND8qaV82L0g4YygqRDYwM0ciNRsQQUozdlYtMjkvTjkWNVYHazkmMGj8c1cTTWcNPUAAbmPxLWE2biYwY2IPZj4ZZSI5YmUtMT3vSmcIdF0CR2krNWkAY0IZZz0YPzshYlkzNWQxczkGVmH2M0AzOTszXjUBSmQpQyQxVWkBdmQTZ0UDVmEwVjkEbiAMYDEnc1UKPVQiRCDyb0AmRzb3NSYwUFo3Ml0jVTIpRSEGPmMsbmg1PTQTQFbxbUMqbScIZGkuZmkhdlIBZDT3NEMrZUgoMmIDK0HyZUcuUxsMMikoTCQWREM5QkUkQGAhQWooRy0CQCMwSUolcxspYWcxUEMCYUcBLD8mPUn2dFf2KzkPRUItXh8XQkUFayIFc1UmdCIVQlPuSz0XZmkFTVkSZj0HbWo0XSM4QWHyVCcBVjX3KzTuc0Hwc2QGY2DqamEzUSgBTlgYOWIPMFfzYyEST0bwdig5dEImSkEoND0lbVcCdh8ZSSgkQDTqcj0TQjERQi0VJ0oBQEk1cGQKPzX3NT0pLyYualUPLCkgQlQybj0SUDz0chsSVh8paEH3czIsXz42XzXqdigxR14CQ0gSbzg1QSL3X2cOL0kXXifyZlcrYlIERSUjMGQMKzYIZGMATC=3X1U3dUMzdloQSCX3SSH8aVgZQUYAMTgpZiIEbFfvLTgFUGoSdScWTlcIMWYFNVUobmMZbTQQSjf4ZSIAcxsvdGD8MlUgK1IITkAGXy0uP1ksPWQQPTIYYTcob2IwSGABSkczTz4YTzEoLygCYSAjLF7qVV8BMTkwU2ULT2gUSEA2dUEzKz72NWj1RTsQb1wLOS=yYzEFbUMzUVIxPlo5SWQyTjX2dlU0M0MmcD0lU2MOUyEIXkYhaSgnSycHdl8RMCHyYmkobSQFdWozOUQHYkkETyYRc0AudFQ3UB8ARGQ1az8rZlb2XjP0MyEkaz8DaBsRJygFdlkNTyEWQFw0XjcCZjw2ciMtblkLQCAxcWMXalo0Pyg2KygIdB7yTmI3ZiUuQUUna1j1MkgUXm=wVTECZSckLGIxVSI3ZWf4PikmdigRcBskVkgHJ0osUz73NWUjR2oydjEjciIgTlQwVjYATzMlMDTxVjgvZSEoQTQXcUkNRGEXOWP0Yl4jdDP0LFjzUyICb1M4VjEiU2oLciz0LSQnUjcNSkYoXmkvLmXuRR71UD0xXWQLczTxQD0DST82MjwRMGMWRGkIMmX1Q0MMVDwmcSEFMloGbF4LMjTzSVYLaTjyLB8qVDY0OUY0MFopa0ALTzQILDf1QV4lLVQSUVstS2b8J2ggc2TxMTsobVIHUSMUVScBLkYZZSEwPlj0QEkYZVQWZiXzK0MsUDDvaSDuR0IvSGovcDfqQFHwRzH4T1cGTzwmcUMZLEEHZWMuYUUnZUUHb1wiPVjwXUjySFb1JzwHTloERzkybkbuVmcPZGMsXy0ncEYKTkkRVSMZYFgsPSIGL2ciLhrwX1QocjcZTlrvXl0tQkY5dD83aUUodCcpMEPyPWoGTmorUkn4UmISclI2ZTbzZWkNXSEARVULNCY1YyL8czfyUTUnYWT0UFczM1knQjgOTzb3Y1kKLDcDX2ImQFg1VUH2digRNFcAMz30K1kwLj8Fdh8BPVbwVS=yLVkxTzT2YDMXUEn0VSEBUEgoc1oOPWIWQDcHbmgPLyMsUlgTPSIBaxruclIENEQPSCIRLSI3ZlUuTGI5UigIMVLudl3xcFUBL0cFbWbzRVz3OUAlNDc4XVcuYlDwaEUYcSYidhsFb2oFZVU5TjUrdDEEK1Q5VFooLSMoTz0iTDgCclERZibzdFExLyE4XUEoLWD1djE1cET0Q1k3azkNZT0rSGIVLWkxTFf0cDMOMlczZV0jYj7vYz0qbycDMTgRMWMTbTINSkAkLF4SQl8URC=wP2ItUloILEInUTcNT2I5YGUoQkT4QD4iRVj4biURSmY2Ty0tMUMOLFU2YFoTc2owUGIkRzbwSlI3ZVspX2oFPzUzMSI0MST2LTgmMlUScy0yZSTyNWc5LlM5LTMWYGITXUkgTCYhLiX1ZV8pP2clZDYxUCUhZVcoXygFaiL2QzwVYyD1TUUUS0goLSEvTmIRLjkrcFwzckErYF0zSyE5PTcYJ2oVVSPvSWogLWL3JzbyRGIoZ0IIQCkjSlY4MicmQCD0YzIxYT0HRUT4LVQoSlQoPzz1XiXzYGnxYjQrcT0lTmIxL18KQFwhVj0AckkkY0PxREDzT1kuc0AlPUMKYDcuQlksQ2ojTlcoYlICa1sFRVUkOWL3Yz0ndVkXOSA4R2YxNVg4R2QWal0SMCYAdkEgTkHuQkkiLST2ZFYnYzX1NSEqTkUxRFcmYTX8JzjqLh72ZS0ibjYkMD8NLUYYSlUFTxrySlUHayQkQicsbmIPQD8nQmD3TmEYT1gCbkIDMlIxJzYKZSUKQF8ULiQPZDzucj0xcWoUTFIpYCX2LTYYUFIqQSUhXzMxXlYtNSM5R2ghJyYiRyYwYjsPTkInMlMZcmINdWYDQSADVSYAaTgWNEIjbVEZJzIhYEINc2c5azEnMSkPPVUIXzQiT2UIUW=yOVYCLmcoNGkuYEcHOTkDP1QYLWIAczIAdlQkckn0RUgoM2AmaVotaDYSUSEhTEowTjknZGIDLTDxJz03bmcyRDE0LkYGSVnyazkOcVEBY1LyURssRTIhPzwxZCMzclktbSgBUR8USzcHSVQoRS0hMDgsXlEtR1cDMyYPLTMGYEf8bmIoL0HwXT8LPjsiLSURSDv1MkQjTyUvP0MqQig5TEn3TmUwYDryQycHYi0ZZVUWcEMYL0PxOT0CPzj3R0=yRDUPb0QSX1L8bWIgU0n2ViM4digkRGokYUAoLjEmci03ayENcC05RT3wYyUzT0IlTig1QWM2Qjr4Slb3ZCYmaCQBY0YqLmoOXmQiYFshdmchPUoNRFP3Q2kAc0k1KycqMFgiP1QmXjgIVicZKzc1dFMGU0MqMEclamoWZTMnLWMMTlbyMDE1J1YZbjH2dmICSUIYNSQjTCANSFcVdSHyQC0EQGoYUiIjRFghQSU2PjE4biU1MCP0dl41ZlDuc2H3Z0LyaGEPa1f1Tmn4VGEiQ1I4biEqVUELdD8pYFMvUygIcl8AbWYzc1YOYzgxalsoL18jdiMISSYOKyEoMmYQPSMvTGgkbEYzSmgMTjgPL2PzMVMxT1EXcCgrYTEzLGUANDwKZUUwZFQwRFnwQGL3c2cwZSUGVB70SzMiSyfua1kicVYnSVIydj7zSScOUmEFaGMPRCgTbUcpbVsmQlD8LVXvQTkTSCI4RFYHXhshdjkKcVkxVFc2dVf8VTExSCIjXVoRPUcnZ2QZUkQwMjYzT14RTzEwLkAmTkDyP0EDMkATUTIxSlYlMWYLMTEpOWQHJ2cgcBsFX2gTXV71UUIxT1EpbUHvY2QwbVXwZTI0TjP0TjsSZSQtTkcnVkclLSz2NUIyTjIsMFg4K1oAREA2Pzrqdlkicl33MSErXiEUczMNM14UamQ5QyLqUWE5YScNTGcFbl4TTGcCQCMWTT4RVWUPdTM4PWfwRWbyTWUwTFYCQ0oNPj4HMmowYGUOST8UQj8nMSkhYicHS18RdlTwPzTuaBsIYCMWR1PycDDuLFgKLVUsLiMlaSX1MlT4ZTLxQCkjZ1woZz8paiY0aFkyTTYFTzUvMyE3ayAySWAoPlwRQkMIaicTLSYGLFD4QFP3dVoRZlwlVlIvMGIPXzczRWohRUUvMBsAdVouR2AxTEkSNUIZah7vZFwFLl8tbigrZDDwY145Z2MsNGgjZR8WTDHzYVYvbjw3TjEgcWItUz8rPT4PPSAGZkIkaEItZicGbhsZLTIkK10OMF4ubB8EUlkRYFgHZDUWNSQQVkI5aS02Ly01bCMQM2IQZmIZYTbvciPwNSIjJ1QjTT45dkDwVFbzR1UvSUEzRx8VbVkQYyUBMEUnZTkiYTHzUVY5T10jZUMGQjUSSicmbSY4NTk4SjgQdUE2TUcLaCfyUVw5STsmTUk1YScOckUjNV0WdW=8ZjshamM2LTg4NDk1bz0TUkUYZW=1MkgLLF0rUjYUQ2IyQ2n3LWAFVikiNWgwamIpdTQEQR8PY1sSS2o3RUUzRUUANTwmJyEBMkcBQlQLMST3PVk2MDr4PVMvNUQQXS0pLmgDOWoSJ184YGIQSDgBa1YKRVgKdVoraz4LNVIGYyQuLmb0bkkpQjcPQ1MGTzwxbiMFK2E3LWQgLFklNUoROSEpZWkOc2P2YVcodiQycFMtQ2n0YygoS1LyZUUGUTwSVWMpVTj8ZWoGSFj4Uj0zaEYgZWcXTFklZkIzXlDwRSgTJ2Q3T2AzXiIrZWb2ZVkobCvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4objYpYDkRJ2bwMSkzbT4lYyc1X0ASQCMYXjMrdEUMZ2oHdVT3ZCXvPT8WajbuMEEKPl8XLkQsb0n8QWALUlE0RivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

清远市住房和城乡建设管理局

2015年9月2日

公开方式：主动公开