附件1

清远市生态示范村指标体系及考核标准（试行）

一、基本条件

（一）领导重视，群众积极参与

创建单位领导对创建生态示范村的目的、意义有深刻理解，具备较强的环境意识；通过各种形式进行宣传，发动群众参与，创建生态示范村氛围浓厚。

（二）目标明确，生态建设具有特色

有较为明确的生态建设发展思路和计划；积极开展生态建设并取得良好成效；能充分利用生态资源和生态环境特点，结合经济社会发展水平，建设具有地方特色的生态示范模式。

（三）模范执行国家和地方生态环境保护法律法规及相关规定

辖区内无被国家淘汰的环境污染严重的企业；无水土流失现象；无滥垦、滥伐、滥采、滥挖和捕杀、销售受保护野生动植物现象；3年内无重大污染事故和生态破坏事件（由环保部门出具证明）。

（四）村容村貌整洁卫生

村内建筑与周围环境协调，道路整洁，村容村貌有良好的感官和视觉效果；卫生状况良好，排水通畅，无污水横流现象；有垃圾池，垃圾定时清运，无乱堆乱倒现象；家禽、家畜必须圈养，无暴露禽畜粪便。

二、考核指标

| 内 容 | 指 标 | 指 标 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 社会 进步 | 主要道路铺装率（%） | ≥60 |
|  | 卫生厕所普及率（%） | ≥60 |
|  | 饮用水卫生合格率（%） | 100 |
| 生态 环境 质量 及污 染控 制 | 地表水环境质量 | 符合要求 |
|  | 大气环境质量 | 符合要求 |
|  | 声环境质量 | 符合要求 |
|  | 森林覆盖率（%） | ≥65 |
|  | 清洁能源普及率（%） | ≥70 |
|  | 人畜粪便处理率（%） | 100 |
|  | 人畜粪便资源化利用率（%） | ≥50 |
|  | 工业污染源排放达标率（%） | 100 |
|  | 生活垃圾清运率（%） | 100 |
|  | 生活污水收集处理状况 | 符合要求 |
| 农业 生态 环境 | 作物秸秆综合利用率（%） | ≥90 |
|  | 病虫害综合防治率（%） | ≥70 |
|  | 旱涝保收耕地面积比例（%） | ≥50 |
|  | 农用薄膜回收率（%） | 100 |
|  | ﹡化肥使用强度（折纯公斤/公顷） | 符合要求 |
|  | ﹡农药使用强度（折纯公斤/公顷） | 符合要求 |
|  | ﹡有机肥施用 | 符合要求 |
| 生态 示范 模式 | 生态示范模式建设 | 生态模式达到一定规模，有一定特色 |

﹡为参考指标，供综合评价参考。

三、指标说明

（一）基本条件说明

曾被授予卫生、绿化、文明、教育等先进称号，可酌情加分。

（二）社会进步指标

1、主要道路铺装率：指村中主要道路铺装长度占总道路长度的比例。道路铺装包括硬底化或石子路。

2、卫生厕所普及率：反映改厕情况，指农村中有卫生厕所的家庭占村中家庭总数的比例。

3、饮用水卫生合格率（%）：指利用自来水厂和经检验合格的井水等其他饮水形式取得合格饮用水的村镇人口占总人口的百分率，要求达到100%。提供水质检验报告和现场查看供水设施。

（三）生态环境质量及污染控制指标

1、地表水环境质量：指村镇辖区内主要河流、湖泊、水库等水体，特别是饮用水水源地的水质达到流域和区域环境功能区划或环境规划对相关水体水质的要求。由环保部门提供证明。

2、大气环境质量：指辖区内大气环境质量达到功能区划或有关环境规划的要求。由环保部门提供证明。

3、声环境质量：指辖区内噪声污染控制达到功能区划或有关环境规划的要求。由环保部门提供证明。

4、森林覆盖率（%）：指有林地、灌木林地以及四旁林之和占土地面积百分比。由林业部门提供数据。

5、清洁能源普及率（%）：指在生产和生活中使用沼气、太阳能、液化气、电等再生能源和清洁能源的面积所占比例。现场查看。

6、人畜粪便处理率（%）：对人畜粪便以三级化粪池、沼气池等形式进行处理的比例，要求达到100%。现场查看。

7、人畜粪便资源化利用率（%）：指散养禽畜和人类产生的粪便资源化（如建有沼气池，以产生能源和腐熟有机肥等）数量占总的粪便产生量的比例。促进资源的合理利用，降低对环境的污染。现场查看。

8、工业污染源排放达标率（%）：反映工业污染源控制和治理情况，要求达到国家和地方的规定，由环保部门出具证明。

9、生活垃圾清运率（%）：指能收集、清运的垃圾占全部生活垃圾的百分比。要求达到100%。由环卫部门提供数据。

10、生活污水收集处理状况：视条件采取简单易行的收集处理，可用天然塘、土地处理或氧化塘等形式。要求辖区内没有污水横流的现象。现场查看。

（四）农业生态环境指标

1、作物秸秆综合利用率（%）：作物秸秆用作还田、有机肥、饲料或其他资源化利用的数量占作物秸秆总量的百分比。由农业部门出具证明。

2、病虫害综合防治率（%）：指采取施用化学农药以外的措施综合防治病虫害的面积所占比例。主要措施有生物农药、天敌昆虫、栽培措施、育种措施等。由农业部门出具证明。

3、旱涝保收耕地面积比例（%）：体现土地生产条件及其抗灾能力，要求≥50%。由农业部门提供数据。

4、化学肥料使用强度（折纯，公斤/公顷）：指一年内单位耕地面积的化肥施用量。化肥施用量按折纯量计。折纯量是指将氨肥、磷肥、钾肥分别按氮、五氧化二磷、氧化钾的量进行折算后的数量。复合肥按其所含主要成分折算。参考国家全国生态示范区和环境优美乡镇指标，化肥使用强度≤280公斤/公顷。由农业部门提供数据和意见。

5、化学农药施用量（公斤/公顷）：指一年内单位耕地面积的农药施用量。参考全国生态示范区指标要求，化学农药施用量≤3公斤/公顷。提倡病虫害综合防治，控制使用化学农药，减少对水源和生态环境的不良影响。由农业部门提供数据和意见。

6、有机肥施用：提倡施用有机肥，通过分析耕地施用有机肥数量，反映土壤的保养程度和土壤肥力状况。要求辖区内有机肥施用面积达到90%，有大型蔬菜果园等要求蔬菜果园内有机肥施用量比例达到70%以上。辖区内有有机食品基地或有有机肥施用有突出特点的，可酌情加分，由考核组评定。

（五）生态示范模式指标

遵循经济规律和自然规律，科学合理地利用自然资源和生态环境特点，因地制宜建设具有地方特色的生态示范模式。

1、规划完备型：生态规划较好，各功能区布局合理、清晰，生态模式明显。

2、生态旅游型：科技含量高，有生态旅游功能，生态模式明显。

3、生态农业型：经济发展以农业为主，生态农业突出，生态模式明显。

4、生态教育型：生态建设有特色，具备生态教育设施，可供开展公众生态教育。

5、综合型：规划完备，有生态旅游功能，生态农业突出，具备生态教育功能。

生态模式建设有突出特点的，可酌情加分，由考核组评定。